TC-310H（H.264 HDMI）高清编码器  规格参数

| 规格 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 音视频输入 | 视频输入 | 1路HDMI |
|  | 音频输入 | 1路HDMI内置音频 |
| 视频编码 | 编码类型 | H.264 |
|  | H.264级别 | baseline profile/main profile/high profile可选 |
|  | 编码帧率 | 5-60可调 |
|  | 关键帧间隔（帧） | 5-300可调 |
|  | 比特率(kbit) | 32-32000可调 |
|  | 编码后分辨率 | 1920x1080/1680x1056/1280x720/1024x576/850x480/720x576/720x540/720x480/720x404/704x576/640x480/640x360/608x448/544x480/480x480/480x384/480x360/480x320/480x272/480x270/400x320/400x224/352x480/352x228/320x256/320x240/320x180/240x180/176x144/与输入分辨率相同 |
|  | 码流控制 | Cbr/vbr可选 |
|  | 流 | 支持TS/HLS/RTSP/FLV/RTMP/组播 |
| 音频编码 | 音频输入 | HDMI/模拟可选 |
|  | 编码采样率 | 44100/48000可选 |
|  | 编码方法 | AAC+/AAC++/MP3可选 |
|  | 编码比特率： | 12000-32000可调 |
|  | 数字音量： | -50~50可调 |
|  | RTSP流使用G711A编码 | 禁用/启用 可选 |
| OSD | 透明度 | 0-128可调 |
|  | 类型 | 文本/图片/滚动文本 |
|  | 区域 | 4个区域可选 |
|  | X座标 | 0-1920 |
|  | Y座标 | 0-1080 |
|  | LOGO | 可上传4个LOGO备选择 |
| 通用 | 网络 | IP设置，百兆网口 |
|  | 配置管理 | WEB配置，升级，恢复出厂设置 |
|  | 电源 | 12V/DC,2A |
|  | 功耗 | <5W |
|  | 工作温度 | -20℃+60℃ |
|  | 工作湿度 | <90%,无冷凝 |
|  | 尺寸 | 8cmX10.7cmX3cm |