| 天创恒达 | 天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司 产品规格书 | 文档编码 | TC-GGS-高清编码器 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本 | A/0 |

高清编码器

产品规格书

型号：TC-320H 4K

| 编制/日期 | 审核/日期 | 批准/日期 |
| --- | --- | --- |
| 田军松 | 田军松 |  |
| 2024-12-9 | 2024-12-9 |  |

公司名称：天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司

公司地址：北京市海淀区连桥二街9号院1号楼4层

1、概述：

产品名称: 高清编码器

型号: TC-320H 4K

TC-320H 4K直播编码器是专业的高清音视频编码产品，该产品支持HDMI IN输入最高支持4K30分辨率输入  编码输出最高支持4K30分辨率输出； 每路视频支持H.264/265/MJPEG格式双码流压缩编码，音频编码支持AAC格式编码。音频支持HDMI内嵌和外部3.5mm线路音频接入。支持 TS/RTSP/ MP4/FLVRTMP/UDP/HLS/HLS PUSH/SRT/ONVIF/GB28181等协议，具备稳定可靠、功能强大、组网灵活、拓展性强等特点，低功耗、无风扇 结构设计，体积小，使用灵活，方便安装。

2、产品图片：

- 产品性能特点：

- HDM视频输入

- 最高支持输入分辨率3840X2160P30  编码输出最高支持3840x2160p30

- 支持数字音频/模拟音频

- 可支持4路流同时输出

- 无需接入视频，单独编码音频

- 全面支持ONVIF协议,可支持NVR录播

- 采用标准H264/H.265/MJPEG编码

- 音频编码支持AAC/G711

- 音频支持左右声道

- 码流控制：CBR/VBR码率控制，32kbit/s～32Mbit/s

- 网络接口采用1000M 全双工模式

- 支持TS、RTSP、RTMP、RTMPS、MP4、Onvif、UDP组播、UDP单播、FLV、HLS、SRT、GB28181、TRTC等协议

- WEB操作界面，中英文配置界面可选，可修改密码

- 支持网络远程管理、升级。

- 支持多协议多码流输出

- 支持输出分辨率单独设置，可放大及缩小

- 支持局域网LAN、广域网WAN传输

- 支持两组中文、英文、图片OSD，字体 大小可调，可设置到屏幕任意位置。

- 支持DHCP自动获取IP

- 支持一键恢复默认设置

- 支持多品牌机顶盒解码

- 应用领域：

- 高清视频直播服务器

- IPTV电视系统前端采集

- 视频会议系统视频服务器

- 微信直播系统前端采集

- 数字标牌高清流服务器

- 医疗视频直播与录像系统

- 教学直播录像系统前端采集

- 可接入NVR硬盘录像

3、规格和特性：

| 规格 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  | TC-320H 4K |
| 音视频输入接口 | 视频输入 | 1路HDMI |
|  | 音频输入 | 1路HDMI内置音频 |
|  |  | 1路3.5mm外接音频 |
| 视频输入输出 | 视频输入分辨率帧率 | 编码输出分辨率帧率 |
|  | 3840x2160P30 | 最大3840x2160P30 |
|  | 1920x1080P60及以下 | 最大1920x1080P60 |
| 视频编码 | 编码类型 | H.265/H.264/MJPEG |
|  | H.264级别 | Baseline/Main /High可选 |
|  | 编码帧率 | 与输入帧率相同/自动/自定义帧率5-60 |
|  | 关键帧间隔（帧） | 5-300可调 |
|  | 比特率(kbit) | 32-32000可调 |
|  | 编码后分辨率 | 3840x2160/1920x1200/1920x1080/1680x1056/1680x1050/1600x1200/1600x900/1440x900/1366x768/1280x1024/1280x720/1024x768/1024x576/960x540/850x480/800x600/720x576/720x540/720x480/720x404/704x576/640x480/640x360/608x448/544x480/512x288/480x480/480x384/480x360/480x320/480x272/480x270/400x320/400x224/352x480/352x228/320x256/320x240/320x180/240x180/与输入分辨率相同 |
|  | 码流控制 | CBR/VBR/Strong CBR可选 |
|  | 画质范围 | 高/较高~高/中~高/较低~高/低~高 |
|  | 流 | 1路主码流3路次码流 |
|  | 流协议 | 支持RTMP/ RTMP(S)/ RTSP /HTTP TS/HTTP FLV/HLS TS/HLS MP4/MP4/SRT /UDP 组播/RTP组播 |
| 音频编码 | 音频输入 | HDMI/模拟 |
|  | 编码采样率 | 44100/48000/与输入采样率相同可选 |
|  | 编码方法 | AAC/AAC+/AAC++/MP3/MP2/AC3/Opus可选 |
|  | 左右声道 | L+R/L/R |
|  | 编码比特率 | AAC:48000~320000 /AAC+:24000~48000/ AAC++:12000~32000/MP3:64000~320000 / MP2: 64000~320000 / AC3:40000~640000 /Opus:8000-256000可调 |
|  | 数字音量增益 | -50~50可调 |
|  | 降燥 | 禁用/启用可选 |
|  | 降燥强度(dB) | 1-100 |
|  | PTE流使用G711A编码 | 禁用/启用可选 |
|  | RTSP流使用G711A编码 | 禁用/启用/启用且重采样为8可选 |
|  | G711编码 | G711A/G711可选 |
| OSD | 透明度 | 0-128可调 |
|  | 类型 | 文本/图片/滚动文本/时间 |
|  | 区域 | 4个区域可选 |
|  | X座标 | 0-1920 |
|  | Y座标 | 0-1080 |
|  | LOGO | 可上传4个LOGO备选择 |
|  | 字体大小 | 8-72 |
|  | 背景色 | 透明/白色/黑色 |
|  | 字体颜色 | RGB颜色可选 |
| 通用 | 网络 | 千兆 |
|  | 配置管理 | 通过WEB进行配置管理 |
|  | ONVIF | 支持ONVIF查找浏览视频 |
|  | 电源 | 12V |
|  | 功耗 | <5W |
|  | 工作温度 | -20℃+60℃ |
|  | 工作湿度 | <90%,无冷凝 |
|  | 尺寸 | 110mmX93mmX26mm |
|  | 重量 | 250g |