| 天创恒达 | 天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司 产品规格书 | 文档编码 | TC-GGS-高清编码器 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本 | A/0 |

高清编码器

产品规格书

型号：TC-460HN

| 编制/日期 | 审核/日期 | 批准/日期 |
| --- | --- | --- |
| 田军松 | 田军松 |  |
| 2024-3-15 | 2024-3-15 |  |

公司名称：天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司

公司地址：北京市海淀区连桥二街9号院1号楼4层

1、概述：

产品名称: 高清编码器

型号: TC-460HN

TC-460HN 直播编码器是专业的4K音视频编码产品，该产品支持HDMI IN输入和HDMI OUT环出接口，支持3840x2160p30分辨率 ，每路视频支持H.264/265/MJPEG格式双码流压缩编码，音频编码支持AAC格式编码。音频支持HDMI内嵌和外部3.5mm线路音频接入。支持 RTSP/ RTMP/UDP/HLS/SRT/ONVIF/GB28181等协议，具备稳定可靠、功能强大、组网灵活、拓展性强等特点，低功耗、无风扇 结构设计，体积小，使用灵活，方便安装。

2、产品图片：

3、规格和特性：

| 名称 | 高清编码器 |
| --- | --- |
| 型号 | TC-460HN |
| 视频输入 | HDMI 输入 |
| 音频输入 | 1路HDMI内置音频\1路3.5模拟音频 |
| 视频环出 | HDMI环出 |
| 音频环出 | HDMI内嵌音频 |
| 视频编码 |  |
| 编码类型 | H.264/H.265/MJPEG |
| H.264级别 | baseline profile/main profile/high profile可选 |
| 编码帧率 | 5-60可调 |
| 关键帧间隔 | 5-300可调 |
| 比特率 | 32-32000可调 |
| 编码器后分辨率 | 3840x2160p30/1920x1080/1680x1056/1280x720/1024x576/850x480/720x576/720x540/..... /240x180/与输入分辨率相同 |
| 视频设置 | 视频输入格式：YUV422\YUV420（支持旋转） 画面旋转：90度、180度、270度 可选 画面翻转镜像：镜像、翻转、镜像和翻转 可选 视频源图像裁切：启用和禁用 |
| 码率控制 | CBR/VBR/Strong CBR可选 |
| 画质范围 | 高/较高~高/中~高/较低~高/低~高 |
| 流 | 1路主码流3路次码流 |
| 网络流 | 支持RTMP/ RTMP(S)/ RTSP /HTTP TS/HTTP FLV/HLS TS/HLS MP4/MP4/SRT /UDP 组播/RTP组播 |
| 音频编码 |  |
| 音频输入 | 数字/模拟可选 |
| 编码采样率 | 与输入采样率相同/44100/48000可选 |
| 编码方式 | AAC/AAC+/AAC++/MP3/MP2/AC3/Opus可选 |
| 左右声道 | L+R/L/R |
| 编码比特率 | AAC:48000~320000 /AAC+:24000~48000/ AAC++:12000~32000/MP3:64000~320000 / MP2: 64000~320000 / AC3:40000~640000 /Opus:8000-256000可调 |
| 数字音量增益 | -50-50 可调 |
| 降噪 | 禁用/启用可选 |
| RTE流使用G711A编码 | 启用/关闭 可选 |
| ONVIF音频设置 | RTSP流使用G711A编码：禁用/启用/启用且重采样为8K 可选 G711编码：G711A/G711U 可选 |
| OSD |  |
| 透明度 | 0-128可调 |
| 类型 | 文本/图片/滚动文本/时间 |
| 区域 | 4个区域可调 |
| X坐标 | 0-1920 |
| Y坐标 | 0-1080 |
| LOGO | 可上传4个LOGO备选择 |
| 背景色 | 透明/白色/黑色 |
| 字体颜色 | RGB颜色可选 |
| 系统设置 |  |
| 网络 | IP设置 千兆网口 |
| GB28181 | 启用和禁用 |
| 配置管理 | WEB配置、固件升级、恢复出厂设置 |
| ONVIF | 支持ONVIF查找浏览视频 |
| 电源 | 12V/DC,2A |
| 功耗 | <4W |
| 工作温度 | -20℃+60℃ |
| 工作湿度 | <90%,无冷凝 |
| 尺寸 | 110mmX103mmX26mm |
| 重量 | 250克 |