TC-UB570 PRO 4K规格参数

| 型号 | TC-UB570 PRO 4K |
| --- | --- |
| 最大输入 | 4096x2160p @ 60/50fps |
| 录制模式 | 软压缩，实时 |
| 主机接口 | USB3.0 Type B (SuperSpeed) UVC |
| 视频输入接口 | 1 × HDMI2.0 |
| 视频输出接口 | 1 × HDMI(Loop-through) |
| 视频裸数据格式 | YUY2 (Support on outputs below 1080P60) NV12,I420 (Supports on all outputs) |
| 视频输入分辨率 | USB3.0 Support Resolution All resolution below 4096×2160p@60fps |
| 录制视频格式 | YUY2 (3.0) |
| UVC 视频输出分辨率 | USB3.0 Support Resolution 4096×2160p@60/50fps and 3840×2160p@60/50fps inputs will transfer to 3840×2160p@30fps For all inputs below 3840×2160p@30fps, UB570 PRO HDMI2 outputs will be the same |
| 音频输入接口 | HDMI嵌入音频 3.5mm Line In |
| 音频输出接口 | HDMI嵌入音频 |
| UAC 音频输出格式 | Stereo / 16-bit / 48000Hz |
| 操作系统 | Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 ( 32-bit and 64-bit ) Linux / MAC OS / Android |