| 天创恒达 | 天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司 产品规格书 | 文档编码 | TCHD-GGS-TC-UB630 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本 | A/0 |

1路HDMI高清USB采集卡

产品规格书

型号：TC-UB630

| 编制/日期 | 审核/日期 | 批准/日期 |
| --- | --- | --- |
| 吴根新 | 张宏伟 |  |
| 2023-8-15 | 2023-8-15 |  |

公司名称：天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司

1、概述：

产品名称: 音视频采集卡；

产品副标题：1路HDMI高清USB采集卡

型号:TC-UB630

- 即插即用，不需要驱动程序。

- 全铝机身，散热性强。

- 支持ARGB绚丽的灯光效果，轻松掌握当前工作状态。

- 支持麦克风音频输入，3.5立体声输出；

- 支持麦克风音频和HDMI音频叠加采集；

- 支持输入最大分辨率4K 60Hz；

- 支持采集最大分辨率4K 30Hz；

- 支持大多数采集软件，如VLC、OBS、Amcap等；

- 支持Windows、Android、Linux和MacOS

- 符合USB视频和UVC标准；

- 符合USB音频UAC标准；

2、产品图片：

主机接口：USB3.0  UVC

3、规格和特性：

| 型号 | TC-UB630 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大输入 | 3840x2160p @ 60/50fps 1920×1080p@240/200fps |  |  |
| 录制模式 | 软压缩，实时 |  |  |
| 主机接口 | USB3.0 |  |  |
| 视频输入接口 | 1 × HDMI2.0 |  |  |
| 视频输出接口 | 1 × HDMI(Loop-through) |  |  |
| 视频格式 | NV12，YUY2，XRGB/RGB32 |  |  |
| 视频输入分辨率 | All resolution below 3840×2160p@60fps 1920×1080p@240fps |  |  |
| UVC 视频输出分辨率 | 输入 | 输出格式 | 输出分辨率/帧率 |
| 音频输入接口 | HDMI嵌入音频 3.5mm Analog Stereo Audio |  |  |
| 音频输出接口 | 3.5音频输出 |  |  |
| UAC 音频输出格式 | Stereo / 16-bit / 48000Hz |  |  |
| 操作系统 | Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11 ( 32-bit and 64-bit ) Linux / MAC OS / Android |  |  |

4、驱动下载：免驱