TC-450竖屏直播摄像机

TC-450

功能特点

- 4K CMOS超高清传感器，4K 30帧；

- 5倍光学变焦，搭配16倍数字变倍，轻松实现直播全景、特写画面应用；

- 搭载TOF辅助聚焦传感器；

- 显眼的Tally灯为设备切换提供辅助提示；

- USB3.0(兼容USB2.0) Type-C接口，支持音视频同时输出，即插即用；

- HDMI接口可直接输出无压缩4K 30帧视频；

- 多图像模式，一键切换即可完美适配各种直播场景；

搭配2.4G无线遥控器，无需对准，即可远距离轻松控制；

技术参数]

| 型号 | TC-450 |
| --- | --- |
| 图像传感器 | 1/2.8英寸 CMOS，864万像素 |
| 焦距 | f=3.17~15.8mm |
| 光圈 | F1.8 – F2.8 |
| 光学变焦 | 5倍 |
| 数字变焦 | 16倍 |
| 垂直视场角（竖屏） | 77° |
| 聚焦系统 | 自动、手动、一键触发、PTZ触发 |
| 最低照度 | 0.5Lux |
| 快门速度 | 1/50-1/10000秒 |
| 增益 | 自动/手动 |

直播摄像机

| 白平衡 | 自动、手动、一键触发、静态色温 |
| --- | --- |
| 曝光控制 | 自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先 |
| 信噪比 | 65dB |
| 菜单 | 英文/中文 |
| 一般功能 |  |
| 测距模块 | TOF辅助聚焦 |
| 遥控器 | 15m，360°无线遥控 |
| 升级方式 | USB |
| 云台参数 |  |
| 水平范围 | -150°~+150° |
| 垂直范围 | -25°~+90° |
| 水平转动速度 | 0.1°~100°/秒 |
| 垂直转动速度 | 0.1°~25°/秒 |
| 倒装 | 支持 |
| 预置点数目 | 64（网络） |
| 接口 |  |
| USB | USB3.0(兼容USB2.0) Type-C - UVC支持UVC1.1协议： - UVC 视频格式支持YUY2、NV12：视频分辨率1080P60/P30/P25，720P30/P25，360P30/P25 3、H.264/H.265/MJPEG：视频分辨率支持4K30,1080P60/P30/P25，720P60/P50 4、UAC 音频格式PCM |
| HDMI | 1路HDMI ； 视频分辨率4K30/25，1080P60/P50/P30/P25，720P60/P50 |
| 网络 | 10/100M RJ-45 - 视频分辨率最高4K30,1080/P60/P30/P25，720P60/P50/P30/P25，360P30/P25 - 视频格式支持H.264、H.265; - 音频压缩 AAC; |
| 音频接口 | 1路，LINE IN，3.5mm音频接口 |
| 控制接口 | 1路RS-232 IN，1路RS-232 OUT |
| 电源接口 | DC12V 1.5A |
| 一般规范 |  |
| 功耗 | ＜15W |
| 工作环境 | 工作温度0 ~ 40°C，工作湿度10%RH ~ 90 %RH |
| 存储环境 | 工作温度-20℃ ~ +60°C，工作湿度10%RH ~ 95 %RH |
| 尺寸（长×宽×高） | 143.7*143.7*157mm |
| 机身重量 | 1kg |
| 机身颜色 | 白色 |