TC-420K 4K摄像机

- 横屏会议版：正放横屏 支持HDMI+SDI接口

- 竖屏电商版：正放竖屏 支持HDMI+USB接口

信息通讯类高清摄像机系列具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口；先进的ISP处理技术和算法，使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性好。支持H.265/H.264编码，在低带宽下使得画面更加流畅、清晰。

- 4K超高清图像：采用842万像素高品质 SONY CMOS 图像传感器，最大分辨率可达4K(3840×2160)，4K输出帧率最高可达30帧/秒。呈现清晰逼真的超高清视频，生动地展现人物的表情和动作，可提供超一流的清晰度和分辨率的图像质量。

- 光学变倍镜头：12 倍 光学变倍镜头。

- 领先的自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。

- 低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。

- 多种视频输出接口：支持HDMI，SDI，USB3.0、有线LAN接口；支持POE+供电，USB3.0支持双码流。

- 多种音视频压缩标准：支持 YUY2、MJPEG、H.264、H.265、NV12 视频编码格式，MJPEG、H.264、H.265支持高达3840×2160分辨率30帧/秒压缩；支持AAC音频压缩。

- 音频输入接口：支持AAC音频编码，AAC编码支持16000、32000、44100、48000采样频率。

- 内置重力感应器：内置重力感应器，支持云台自动翻转功能，方便工程安装。

- 多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP、VISCA OVER IP、IP VISCA、RTMPS、SRT协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式。

- 控制接口：RS422兼容RS485、RS232-IN、RS232-OUT，RS232接口支持级联。

- 多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。

- 超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声。

- 低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW。

- 多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。

- AI人形跟踪，内置高速处理器以及采用独家先进的图像处理和分析算法，用户可根据使用环境，选择实时跟踪与区域跟踪，可通过网页点选人物对象框的方式切换跟踪对象。

- 应用场所多：远程教育、教学录播、会议系统、远程培训、远程医疗、庭审系统、应急指挥系统系统等。

- 技术参数

| 参数/型号 | 12倍 | 20倍 |
| --- | --- | --- |
| 设备、镜头参数 |  |  |
| 图像传感器 | 1/2.8英寸高品质CMOS传感器 |  |
| 有效像素 | 8.42M、16：9 |  |
| 视频信号 | HDMI： 4KP30、4KP25、1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、720P60、720P50、1080P59.94、1080P29.97、720P59.94 SDI输出支持的视频格式包括 1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、720P60、720P50、1080P59.94、1080P29.97、720P59.94 USB3.0输出支持视频格式包括 主码流：YUY2/NV12: 1920×1080/1280×720/1024×576/800×600/800×448/ 640×360/600×480/480×270/320×180@30/25/20/15/10/5fps; MJPG/H264: 3840×2160/2560×1440/1920×1080/1920×1080/1600×896/ 1280×720/1024×576/960×540/800×600/800×448/720×576/720×480/640×360/640×480/480×270/352×288/320×240@ 30/25/20/15/10/5fps; |  |
| 镜头光学变倍 | 12倍光学变焦 | 20倍 |
| 视角 | 水平：8°（窄角）～ 80°（广角） | 水平：3.45°（窄角）～ 60.04°（广角） |
| 焦距 | 3.5 ～ 42 mm ±5% | 5.05 ～ 91.49 mm ±5% |
| 光圈系数 | F1.8 ～ F3.3 ±5% | F1.8 ～ F2.9 ±5% |
| 数字变倍 | 15 X |  |
| 最低照度 | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) |  |
| 数字降噪 | 2D﹠3D数字降噪 |  |
| 白平衡 | 自动/手动/一键白平衡/指定色温 |  |
| 聚焦模式 | 自动/手动/一键聚焦 |  |
| 曝光模式 | 自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先 |  |
| 光圈 | F1.8 ～ F11、CLOSE |  |
| 快门速度 | 1/25～1/20000 |  |
| 背光补偿 | 开/关 |  |
| 动态范围 | 关闭、1 ～ 8 |  |
| 视频调节 | 亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线 |  |
| 信噪比 | >50dB |  |

| 接口功能性能 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品接口 | HDMI、SDI、LAN(支持POE+)、USB3.0、A-IN、RS232-IN、 RS232-OUT、RS422(兼容RS485)、DC12V电源、拨码开关、电源开关 |  |
| 视频输出接口 | HDMI、SDI、LAN、USB3.0 |  |
| 视频压缩格式 | LAN接口支持：H.264、H.265 USB 3.0接口支持：MJPG、H264、YUY2、NV12 |  |
| 音频输入接口 | 双声道3.5mm线性输入 |  |
| 音频输出接口 | HDMI、SDI、LAN、USB3.0 |  |
| 音频压缩格式 | AAC |  |
| 网络接口 | 10M/100M自适应以太网口，支持POE+供电，支持音视频输出 |  |
| 网络协议 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181、VISCA OVER IP、IP VISCA、RTMPS、SRT，支持远程升级、远程重启、远程复位 |  |
| 控制接口 | RS232-IN、RS232-OUT、RS422兼容RS485 |  |
| 串口通讯协议 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P；支持波特率115200/38400/9600/4800/2400 |  |
| USB通讯协议 | UVC（视频通讯协议），UAC（音频通讯协议） |  |
| 电源接口 | HEC3800电源插座(DC12V) |  |
| 电源适配器 | 输入AC110V~AC220V ；输出DC12V/2.5A |  |
| 输入电压 | DC12V±10% |  |
| 输入电流 | ≤1.16A | <1.36A |
| 整机功耗 | ≤13.64W | <16W |

| 云台参数 |  |
| --- | --- |
| 水平转动 | -170°～+170° |
| 俯仰转动 | -30°～+90° |
| 水平控制速度 | 0.1°/s～60°/s |
| 俯仰控制速度 | 0.1°/s～45°/s |
| 预置位速度 | 水平：60°/s，俯仰：45°/s |
| 预置位数量 | 用户最多可设置255个预置位（遥控器10个） |

| 其它参数 |  |
| --- | --- |
| 储藏温度 | -10℃～+70℃ |
| 储藏湿度 | 20%～95% |
| 工作温度 | -10℃～+50℃ |
| 工作湿度 | 20%～80% |
| 尺寸 | 181（长）mm×115mm（宽）×149mm（高） |
| 重量（约） | 约1.2kg |
| 使用环境 | 室内 |

| AI功能 |  |
| --- | --- |
| 实时跟踪 | 最远跟踪距离可达6～7米，可支持讲者以3～4英里速度行走 |
| 区域跟踪 | 支持设置4个跟踪区域 ，支持水平 -170°～+170°，垂直 -30°～+90° 内设置区域 |
| 选人 | 可通过网页点选人物对象框选择跟踪对象 |

- 外形尺寸（单位：mm)