TC-430 4K 31倍跟踪摄像机

本产品是一款全新的UHD 4K摄像机，包含31X光学变焦59°广角镜头。持具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口。先进的ISP处理技术和算法，使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性好。

- 4K超高清：采用SONY 高品质 CMOS图像传感器，最高分辨率支持4K@60fps，输出帧率高达60帧/秒；呈现清晰逼真的超高清视频，生动地展现人物的表情和动作，可提供超一流的清晰度和分辨率的图像质量。

- 双码流：USB可以支持主码流、子码流同时输出,可以同时满足近端及远端的需求；

- 光学变倍镜头：采用31X光学变焦59°广角镜头。

- 丰富完善的接口：支持HDMI2.0、SDI、USB 2.0、LAN（POE、NDI可选），HDMI、USB、LAN可同时输出4K音视频。

- 自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。

- 低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了画面的超高信噪比。采用先进的3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。

- 多种音视频压缩标准：LAN接口支持H.265/H.264视频压缩；USB2.0接口支持MJPG、H.264、YUY2、NV12、H.265 ；A-IN接口支持AAC音频压缩编码。

- 音频输入接口：支持48000采样频率，支持AAC音频编码。

- 多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP、SRT，NDI（可选），Dante AV-H（可选）协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。

- 控制接口：RS422（兼容RS485）输出、RS232输入\输出；RS232支持级联，方便工程安装使用。

- 多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。

- 多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。

- AI人形跟踪，内置高速处理器以及采用独家先进的图像处理和分析算法，用户可根据使用环境，选择实时跟踪与区域跟踪。

- 应用场所多：会议、教育、医疗、政务、云视频、协同办公、多媒体融合、应急指挥、广播、司法、公安、军队等系统应用。

技术参数

| 摄像机、镜头参数 |  |
| --- | --- |
| 光学变倍 | 31倍光学变焦 |
| 焦距范围 | f=6.91 mm～ 214.21 mm ±5% |
| 视场角 | 水平：1.98˚（窄角）～ 59˚（广角） 垂直：1.12˚（窄角）～ 34.14˚（广角） |
| 光圈系数 | F1.35 ～ F4.6±5% |
| 图像传感器 | 1/1.8 英寸SONY CMOS图像传感器 |
| 有效像素 | 8.29M有效像素 16：9 |
| 视频信号 | HDMI输出支持的视频格式： 3840*2160P60/50/25/59.94/29.97;1080P60/50/ 30/25/59.94/29.97;1080I60/50/59.94; 720P60/50/59.94； SDI输出支持视频格式： 1080P60/50/30/25/59.94/29.97;1080I60/50/59.94; 720P60/50/59.94 USB2.0输出支持视频格式: MJPG：3840*2160/1920*1080/1280*720 /1024*768 /1024*576/800*600/720*576/720*480/704*576/640*480 /640*360 /352*288/320*240P30; H.264：3840*2160/1920*1080/1280*720 /1024*768 /1024*576/800*600/720*576/720*480/704*576/640*480 /640*360 /352*288/320*240P30; H.265：1920*1080/1280*720 /1024*768 /1024*576/800*600/720*576/720*480/704*576/640*480 /640*360 /352*288/320*240P30; YUY2：800*448 /720*480P25; 640*360 /432*240P30 NV12：800*448P25; 640*480 /640*360 /432*240P30 |
| 最低照度 | 0.05Lux(F1.8, AGC ON) |
| 数字降噪 | 3D数字降噪 |
| 白平衡模式 | 自动/手动/一键白平衡/指定色温 |
| 聚焦模式 | 自动/手动/一键聚焦 |
| 曝光模式 | 自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先 |
| 光圈参数 | F1.8 ～ F11、CLOSE |
| 快门速度 | 1/25～1/10000 |
| 背光补偿 | 开/关 |
| 动态范围 | 关/动态等级调整 |
| 视频调节 | 亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式 |
| 信噪比 | ≥50dB |

| AI功能性能参数 |  |
| --- | --- |
| 实时跟踪 | 最远跟踪距离可达6～7米，可支持讲者以5～6英里/小时速度行走 |  |
| 区域跟踪 | 支持设置4个跟踪区域 ，支持水平 -110°～+110°，垂直 -30°～+30° 内设置区域 |

| 接口功能性能 |  |
| --- | --- |
| 产品接口 | HDMI、SDI、LAN(支持POE+)、USB2.0、A-IN、RS232-IN、 RS232-OUT、RS422（兼容RS485）、旋转拨码、DC12V电源、HDI丨HX3（可选配）、Dante（可选配）、电源开关 |
| 视频压缩格式 | LAN接口支持：H.264、H.265 USB 2.0接口支持：MJPG、H.264、H.265、YUY2、NV12 |
| 音频输入接口 | 双声道3.5mm线性输入 |
| 音频输出接口 | HDMI、LAN、USB2.0、SDI |
| 音频压缩格式 | AAC |
| 网络接口 | 10M/100M/1000M自适应以太网口，支持POE+（(802.3at）供电，支持音视频输出 |
| 网络协议 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181、SRT、NDI（可选），Dante AV-H（可选）；支持网络VISCA控制协议； |
| 控制接口 | RS232-IN、RS232-OUT、RS422兼容RS485 |
| 串口通讯协议 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P；支持波特率115200/38400/9600/4800/2400 |
| USB通讯协议 | UVC（视频通讯协议），UAC（音频通讯协议） |
| 电源接口 | HEC3800电源插座(DC12V) |
| 电源适配器 | 输入AC110V~AC220V ；输出DC12V/2.5A |
| 输入电压 | DC12V±10% |
| 输入电流 | ≤1.38A |
| 整机功耗 | ≤16.35W |

| Dante AV-H |  |
| --- | --- |
| 编解码 | H.264 codec by SoC |
| 视频格式 | 1920*1080/1280*720P60/50/30/25 |
| 视频流 | 单播或多播 |
| 延时 | ≤120ms at 1080p60 |
| 带宽 | 4-8Mbps at 1080p60 |

| 云台参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 水平转动 | -110°～+110° |  |
| 俯仰转动 | -30°～+30° | -27°～+27° |
| 水平控制速度 | 0.1°/s～100°/s |  |
| 俯仰控制速度 | 0.1°/s～70°/s |  |
| 预置位速度 | 水平：78.8°/s，俯仰：31.7°/s |  |
| 预置位数量 | 用户最多可设置255个预置位（遥控器10个） |  |

| 其它参数 |  |
| --- | --- |
| 储藏温度 | -10℃～+60℃ |
| 储藏湿度 | 20%～95% |
| 工作温度 | -10℃～+50℃ |
| 工作湿度 | 20%～80% |
| 尺寸 | 220（长）mm×144mm（宽）×159mm（高） |
| 重量（约） | 约1.7kg |
| 使用环境 | 室内 |

外形尺寸（单位：mm)