- TC680-V3和TC680-V10高清摄像机

该系列具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口；先进的ISP处理技术和算法，使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性好。

产品特点：

- 全高清图像：采用1/2.9英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920×1080，输出帧率高达30帧/秒，呈现清晰逼真的高清视频，生动地展现人物的表情和动作。

- 多种光学变倍镜头：具有3、10倍两种光学变倍镜头选择。

- 领先的自动聚焦技术：采用先进的聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。

- 低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。

- 控制接口：RS485、RS232；RS232支持级联，方便工程安装使用。

- 多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。

- 超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台运行平稳，并且无噪声。

- 低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mw。

- 多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。

- 应用场所多：会议、教育、医疗、政务、云视频、协同办公、多媒体融合、应急指挥、广播、司法、公安、军队等系统应用。

技术参数：

| 参数/型号 | 3倍 | 10倍 |
| --- | --- | --- |
| 摄像机、镜头参数 |  |  |
| 图像传感器 | 1/2.9英寸高品质CMOS传感器 |  |
| 有效像素 | 207万、16：9 |  |
| 视频信号 | 1920×1080P@30 fps/25fps；1280×720P@30fps/25fps；1024×576P@30fps/25fps； 960×540P@30fps/25fps；800×448P@30fps/25fps；640×360P@30fps/25fps； 320×176P@30fps/25fps 等多种格式； |  |
| 视角 | 30°～85° | 8.8°～ 68.8° |
| 焦距 | f=3.35mm～10.05mm | f=4.34mm～41.66mm |
| 光圈 | F1.7～3.0 | F1.85 – F2.43 |
| 光学变焦 | 3X | 10X |
| 电子变倍 | 10X |  |
| 最低照度 | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) |  |
| 数字降噪 | 2D﹠3D数字降噪 |  |
| 白平衡 | 自动/手动/一键白平衡/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K |  |
| 聚焦 | 自动/手动/一键聚焦 |  |
| 曝光 | 自动/手动 |  |
| 背光补偿 | 开/关 |  |
| 视频调节 | 亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线 |  |
| 信噪比 | >50dB |  |

| 接口功能性能 |  |
| --- | --- |
| 视频输出接口 | 1路USB2.0 接口：A型口； |
| 视频压缩格式 | MJPG、H.264、H.265 |
| 控制接口 | RS232（环通）、RS485 |
| 控制协议 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P； |
| 电源接口 | HEC3800电源插座(DC12V) |

| USB特性 |  |
| --- | --- |
| 支持操作系统 | Windows 7,Windows8,Windows10,Mac osx,Linux等操作系统 |
| 视频压缩格式 | MJPG/H264/H265 |
| USB通信协议 | UVC |

| 云台参数 |  |
| --- | --- |
| 水平转动 | -170°～+170° |
| 俯仰转动 | -30°～+90° |
| 水平控制速度 | 0.1 ～60°/秒 |
| 俯仰控制速度 | 0.1～30°/秒 |
| 预置位速度 | 水平：60°/秒，俯仰：30°/秒 |
| 预置位数量 | 用户最多可设置255个预置位（遥控器10个） |

| 其它参数 |  |
| --- | --- |
| 工作电压 | 12V |
| 工作电流 | 0.25A(max) |
| 功耗 | 2.5W(max) |
| 储藏温度 | -10℃～+60℃ |
| 储藏湿度 | 20%～95% |
| 工作温度 | -10℃～+50℃ |
| 工作湿度 | 20%～80% |
| 尺寸（宽X高X深） | 156.8mm×112.6mm×139.5mm |
| 重量 | 约1kg |
| 使用环境 | 室内 |
| 随机附件 | 电源适配器、遥控器、说明书、保修卡、USB2.0线、装箱清单 |
| 配附件 | 安装支架 |