TC-Ai X5 Pro

4K Ai无刷云台直播摄像机

产品特点

█ 1/1.8”4K sensor, 单像素大小2.0*2.0μm

█ 双轴无刷云台

█ AI人形追踪，AI手势识别控制摄像头

█ 智能语音控制

█ USB3.0，4K@30fps

技术参数

| 序号 | 型号 | TC-Ai X5 Pro |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sensor | 1/1.8” 4K Sony sensor |
| 2 | 分辨率&帧率 | USB3.0接口，兼容USB2.0 MJPEG： 4k@30fps，2k@30fps,1080p@60fps,1080p@30fps YUYV： 4k@5fps，2k@20fps，1080p@60fps,1080p@30fps |
| 3 | 镜头参数 | F No.: 1/1.6；FOV: H-60°，V-35°，D-68°；最小拍摄距离：15cm |
| 4 | 像素 | 800万 |
| 5 | 音频 | 双降噪mic |
| 6 | 语音控制 | “你好小象”，“放大”，“缩小”，“打开AI”，“关闭AI” |
| 7 | Ai手势 | OK----打开Ai追踪 手掌---关闭Ai追踪 竖八---手动放大 食指---手动缩小 |
| 8 | 遥控器 | 2.4G无线遥控器 |
| 9 | 对焦模式 | VCM马达，TOF快速对焦 |
| 10 | 云台 | 双轴无刷云台 水平云台角度：-175° ~ +175° 垂直云台角度：-90° ~ + 90° |
|  | 输出接口 | Type-C USB3.0 |
| 11 | 供电方式 | USB Type-C接口供电 |
| 12 | 功耗 | 4W |
| 13 | 兼容系统 | Windows，linux，android，macOS |

遥控器使用说明v1.1

遥控器功能

| 键位 | 功能 |
| --- | --- |
| 对码 | 摄像头出图状态，长按“对码”键 指示灯快闪三下，然后熄灭，对码成功 |
| 场景 | 场景效果切换，默认--美颜 |
| 自定义1 自定义2 | 设置自定义：打开菜单，选择用户自定义—>选择保存当前设置到自定义1或者2，此时会保存菜单内设置的相机参数、缩放、对焦方式。 调取自定义：短按自定义1或者2。 |
| 确定/恢复 | 在非菜单下，短按恢复到一倍； 在菜单下，短按进行确认。 |
| 上下左右方向键 | 当处于菜单下，用来控制菜单选项； 当非菜单下且有云台时，用来控制云台方向。 |
| 翻转/镜像 | 镜像翻转、水平翻转、垂直翻转、原图像 |
| 菜单 (返回) | 在非菜单下，短按进入菜单模式； 在菜单下，短按返回。 菜单可设置相机参数（如属性页内的isp相关设置以及白平衡手动模式下的微调和校准模式下的校准、图像的翻转）、保存用户自定义参数、查看当前版本号、设置语言以及恢复此前设置的相机参数到出厂默认状态。 |
| 自动对焦 | 自动对焦模式，或者触发一次自动对焦 |
| 手动 | 手动对焦模式 |
| 手动对焦+ 手动对焦- | 在手动对焦模式下，可通过按+、-，调整对焦位置 |
| 缩放+ 缩放- | 缩放+：放大 缩放-：缩小 |