TC-G500

[功能特点]

领先优势

- 4K 1/2.8'' CMOS, 846万像素超高清传感器；

- 特写镜头采用高品质12倍光学变焦，4K超分辨率镜头，水平视场角最大81°；

- 特写和全景双路4K摄像机一体化集成设计；

- 内置业内领先的教师和学生检测跟踪AI图像算法；

- 网络输出H.265/H.264编码，支持特写视频和全景视频同时4K输出，标配POE；

- HDMI2.0，最高支持4KP60；

- USB2.0支持UVC和UAC协议，最高可输出4KP30压缩视频；

- 3G-SDI接口或HD-BaseT接口二选一；

- 支持232 IN/OUT 接口，支持VISCA协议；

- 一路音频LINE IN输入；

- 快速、准确、平滑的聚焦；

- 高精度、转动平滑，安静的云台。

[技术参数]

| 型号 | TC-G500 (教师机) | TC-G500 (学生机) |
| --- | --- | --- |
| 图像传感器 | 1/2.8''4K CMOS, 846万像素 |  |
| 焦距 | f=3.4mm-40.3mm |  |
| 光学变焦 | 12倍 |  |
| 光圈 | F1.8 ～3.6 |  |
| 视场角 | 81°~7.6° 垂直视场角Wide（42.8°） 水平视场角Tele (6.55°) 垂直视场角Tele（3.66°） 垂直视场角Wide（49.22°） 水平视场角Tele (26.51°) 垂直视场角Tele（15.29°） |  |
| 聚焦系统 | 自动、手动、一键触发、PTZ触发 |  |
| 最低照度 | 10Lux |  |
| 快门速度 | 1/60-1/10,000秒 |  |
| 增益 | 自动/手动 |  |
| 白平衡 | 自动、室内、室外、一键触发、手动、静态色温 |  |
| 曝光控制 | 自动、手动、快门优先、光圈优先 亮度优先 |  |
| 信噪比 | ≥50dB |  |
| 菜单 | 英文/中文 |  |
| 全景摄像机 |  |  |
| 传感器 | 1/2.8''4K CMOS, 846万像素 |  |
| 白平衡 | 自动 |  |
| 曝光 | 自动 |  |
| 镜头 | 定焦 8mm | 定焦 2.8mm |
| 视角 | 水平43°，垂直28° | 水平94°，垂直62° |
| 功能 |  |  |
| 水平范围 | -130°~+130° |  |
| 垂直范围 | -30°~+90° |  |
| 水平转动速度 | 0.2° ~ 80°/s |  |
| 垂直转动速度 | 0.2° ~ 60°/s |  |
| 预置位 | 64个（网络） |  |
| 接口 |  |  |
| HDMI | 1路HDMI 2.0； 视频分辨率4KP30/P25，1080P60/P50/P30/P25，720P60/P50 |  |
| 网络 | 1路RJ-45，10M/100M/1000M自适应以太网口，可选POE； 视频格式支持H264，H265； 特写视频分辨率： 4KP30/P25，1080P30/P25，720P30/P25，360P30/P25 全景视频分辨率： 4KP30/P25，1080P30/P25，720P30/P25，360P30/P25 |  |
| USB | 1路USB2.0； - UVC支持UVC1.1协议； - UVC 视频格式支持H264/MJPEG；视频分辨率4KP30/P25，1080P30/P25，720P30/P25，360P30/P25 |  |
| 3G-SDI | 1路3G-SDI（选配）；视频分辨率1080P60/P50/P30/P25，1080I60/I50，720P60/P50 |  |
| HD-BaseT | 1路HD-BaseT（选配）；视频分辨率4KP30/P25，1080P60/P50/P30/P25，1080I60/I50，720P60/P50 |  |
| 音频接口 | 1路，LINE IN，3.5mm音频接口 |  |
| 控制接口 | 1路RS-232 IN，1路RS-232 OUT |  |
| 拨码开关 | 旋转拨码开关，定义视频格式 |  |
| 电源接口 | DC12V |  |
| 一般规范 |  |  |
| 控制协议 | VISCA |  |
| 功耗 | <18W |  |
| 工作环境 | 工作温度0 ~ 40°C，工作湿度10%RH ~ 90 %RH |  |
| 尺寸（长×宽×高） | 245mm×145mm×165mm |  |
| 机身重量 | 1.8kg |  |
| 机身颜色 | 星空灰 |  |