TC-UV1000 4K双目云台摄像机

- 一体化集成设计：内置全景摄像机，实现了全景摄像机和跟踪摄像机的一体化融合；

- 智能教学跟踪：内置领先的图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或者跟踪主机，也可实现对目标快、稳、准的跟踪；

- 全帧图像识别：对每一帧画面都做图像检测，图像识别灵敏度高。在复杂的环境下，能准确的区分人与背景，跟踪准确，可排除背景变化产生的干扰。当有多个运动目标出现时，仍然能准确跟踪正确目标，目标丢失率极低；

- 抗干扰能力强：更多更灵活的识别屏蔽区设置，使得跟踪目标一旦锁定，不受其它运动目标或投影仪等干扰的影响；

- 跟踪平稳：动作灵敏度可调节，跟踪目标小幅移动以及手部等动作不会造成摄像机的误操作；

- 画面自适应：根据跟踪目标的远近，跟踪摄像机自动变倍，视像始终保持合适的大小和比例；

- 环境适应性强：跟踪效果不受教室大小、形状和座席布置的影响；

- 超宽动态曝光功能：避免了投影仪等强光背景下跟踪目标变暗的问题；

- 多种跟踪模式：支持实时跟踪、区域跟踪多种跟踪模式切换；

- 4K超高清图像：采用 842万像素高品质 SONY CMOS 图像传感器，最大分辨率可达4K(3840×2160)，4K输出帧率最高可达30帧/秒。呈现清晰逼真的超高清视频，生动地展现人物的表情和动作，可提供超一流的清晰度和分辨率的图像质量；

- 光学变倍镜头：12倍光学变倍镜头，广角水平视场角达80°；

- 领先的自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦；

- 低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度；

- 多种音视频压缩标准：支持H.264/H.265视频压缩，支持AAC音频压缩；

- 多种视频输出接口：支持HDMI，USB3.0、SDI、有线LAN接口；支持POE+供电，USB3.0支持双码流；

- 多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP、VISCA OVER IP、IP VISCA、RTMPS、SRT协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式；

- 多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议；

- 支持PoE+：即一条网线同时实现传输供电、控制、视频信号，从而简化接线安装；

- 多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)；

- 智能跟踪：内置先进的人体检测、锁定和跟踪图像处理和分析算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果，装配不同的镜头，从而实现各种场景下跟踪需求；

- 内置麦克风：内置麦克风阵列，可全向拾音，最远拾音距离可达6～7米；

- 超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台运行平稳，并且无噪声；

- 安装多样化：自由选择安装定位，老师机支持正装和倒装安装方式，学生机需正装；

- 应用场所多：教学录播、远程互动教学等应用场景。

  - 技术参数

                - 摄像机镜头参数表

| 参数/型号 | 12倍 |
| --- | --- |
| 设备、镜头参数 |  |
| 图像传感器 | 1/2.8英寸高品质CMOS传感器 |
| 有效像素 | 842万、16：9 |
| 视频信号 | HDMI接口视频格式： 4kP30/25，1080P30/25，720P30/25； SDI接口视频格式： 1080P30/25，720P30/25; U3接口视频格式： YUY2 1920×1080/1280×720/640×360@30; NV12 1920×1080/1280×720/640×360@30; LAN接口视频格式： 全景摄像机3840×2160/2592×1944/2304×1296/ 1920×1080/1280×720@30/25； 特写摄像机3840×2160/1920×1080/1280×720/ 640×480@30/25； |
| 特写镜头参数 | 12倍光学变焦 |
| 视角 | 水平：8°（窄角）～80°（广角） |
| 光圈系数 | F1.8 ～ F2.68 |
| 数字变倍 | 10 X |
| 最低照度 | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) |
| 数字降噪 | 2D﹠3D数字降噪 |
| 白平衡 | 自动/手动/一键白平衡/指定色温 |
| 聚焦模式 | 自动/手动/一键聚焦 |
| 曝光模式 | 自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先 |
| 光圈 | 自动、手动 |
| 快门速度 | 1/25～1/10000 |
| 背光补偿 | 开/关 |
| 动态范围 | 关闭、1 ～ 8 |
| 视频调节 | 亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、伽马曲线 |
| 信噪比 | >50dB |
| 全景摄像机 |  |
| 图像传感器 | 1/2.8英寸高品质CMOS传感器 |
| 有效像素 | 842万、16：9 |
| 镜头类型一 | 定焦镜头，水平视场角：45.5°，光圈：F=2.5，焦距：f=6.8mm， 镜头视角可±10°调节 |
| 镜头类型二 | 定焦镜头，水平视场角：110°，光圈：F=2.2，焦距：f=2.03mm， 镜头视角可±20°调节 |

                - 接口功能性能参数表

| 接口功能性能 |  |
| --- | --- |
| 产品接口 | HDMI、SDI、LAN(支持POE+)、USB3.0、LINE-IN、RS485/RS232 |
| 视频输出接口 | HDMI、SDI、LAN、USB3.0 |
| 视频压缩格式 | LAN接口支持：H.264、H.265 USB 3.0接口支持： YUY2、NV12 |
| 音频输入接口 | 双声道3.5mm线性输入 |
| 音频输出接口 | HDMI、SDI、LAN、USB3.0 |
| 音频压缩格式 | AAC |
| 网络接口 | 10M/100M/1000M自适应以太网口，支持POE+供电，支持音视频输出 |
| 网络协议 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181、VISCA OVER IP、IP VISCA、RTMPS、SRT，支持远程升级、远程重启、远程复位 |
| 控制接口 | RS232、RS485、LAN |
| 控制协议 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P；支持波特率115200/38400/9600/4800/2400 |
| USB通讯协议 | UVC（视频通讯协议），UAC（音频通讯协议） |
| 电源接口 | HEC3800电源插座(DC12V) |
| 电源适配器 | 输入AC110V~AC220V ；输出DC12V/2.5A |
| 输入电压 | DC12V±10% |
| 输入电流 | 2A（最大） |
| 整机功耗 | 24W（最大） |
| 尺寸 | 219mmX136.6mmX155.4mm |

                - 云台参数表

| 云台参数 |  |
| --- | --- |
| 水平转动 | -170°～+170° |
| 俯仰转动 | -30°～+90° |
| 水平控制速度 | 0.1 ～60°/秒 |
| 俯仰控制速度 | 0.1～45°/秒 |
| 预置位速度 | 水平：60°/s，俯仰：45°/s |
| 预置位数量 | 用户最多可设置255个预置位（遥控器10个） |

                - 其他参数

| 其他参数 |  |
| --- | --- |
| 储藏温度 | -10℃～+70℃ |
| 储藏湿度 | 20%～95% |
| 工作温度 | -10℃～+50℃ |
| 工作湿度 | 20%～80% |
| 重量（约） | 约1.58kg |
| 使用环境 | 室内 |

  - 产品尺寸（单位：mm)