TC980S-4K竖屏规格书

高清直播摄像机系列具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口，先进的ISP处理技术和算法，使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性好。

- 4K超高清图像：采用1/2.8英寸高品质CMOS图像传感器，最大分辨率可达3840×2160，输出帧率高达30帧/秒，呈现清晰逼真的高清视频，生动地展现人物的表情和动作。

- 光学变倍镜头：12 倍 光学变倍镜头。

- 领先的自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。

- 激光测距仪：辅助聚焦，使聚焦速度更快更稳（有效距离4米）。

- 低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。

- 多种视频输出接口：支持HDMI、USB3.0、LAN支持音视频同时输出；LAN接口支持POE供电。

- 多种音视频压缩标准：支持 YUY2、MJPEG、H.264、NV12 视频编码格式，MJPEG、H.264支持高达3840×2160分辨率30帧/秒压缩；支持AAC、MP3、G.711A音频压缩。

- 音频输入接口：支持AAC、MP3、G.711A音频编码，AAC、MP3编码支持16000、32000、44100、48000采样频率。

- 多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP、VISCA OVER IP、IP VISCA、RTMPS、SRT协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式。

- 超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声。

- 多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。

- 技术参数

摄像机镜头参数表

| 参数/型号 | TC980S-4K 竖屏 |
| --- | --- |
| 设备、镜头参数 |  |
| 图像传感器 | 1/2.8英寸高品质CMOS传感器 |
| 有效像素 | 829M、16：9 |
| 视频信号 | HDMI输出支持的视频格式包括 4KP30、4KP25、1080P30、1080P25、1080P29.97； USB3.0输出支持视频格式包括 YUY2/NV12 支持 1920×1080/1080×1920/1280×720/720×1080P30/25/20/15/10/5fps; MJPEG/H.264支持 3840×2160/2160×3840/1920×1080/1080×1920/1600×896/1280×720/720×1280P30/25/20/15/10/5fps |
| 镜头光学变倍 | 12倍光学变焦,带TOF聚焦 |
| 视角 | 水平：7.6°（窄角）～80.5°（广角） |
| 光圈系数 | F1.8 ～ F3.6±5% |
| 最低照度 | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) |
| 数字降噪 | 2D﹠3D数字降噪 |
| 白平衡 | 自动/手动/一键白平衡/指定色温 |
| 聚焦模式 | 自动/手动/一键聚焦 |
| 曝光模式 | 自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先 |
| 光圈 | F1.8 ～ F11、CLOSE |
| 快门速度 | 1/25～1/10000 |
| 背光补偿 | 开/关 |
| 动态范围 | 关闭、1 ～ 8 |
| 视频调节 | 亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线 |
| 信噪比 | >50dB |

接口功能性能参数表

| 接口功能性能 |  |
| --- | --- |
| 产品接口 | HDMI、LAN(POE)、USB3.0（B型兼容USB2.0）、A-IN、RS422 （兼容RS485）、DC12V电源、RS232 in |
| 视频输出接口 | HDMI、LAN、USB3.0 |
| 视频压缩格式 | LAN接口支持：H.264 USB 3.0接口支持：MJPG、H264、YUY2、NV12 |
| 音频输入接口 | 双声道3.5mm线性输入 |
| 音频输出接口 | HDMI、LAN、USB3.0 |
| 音频压缩格式 | AAC、MP3、G.711A |
| 网络接口 | 10M/100M自适应以太网口，支持POE供电，支持音视频输出 |
| 网络协议 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181、VISCA OVER IP、IP VISCA、RTMPS、SRT，支持远程升级、远程重启、远程复位 |
| 控制接口 | RS422（兼容RS485）、RS232 |
| 串口通讯协议 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P；支持波特率115200/38400/9600/4800/2400 |
| USB通讯协议 | UVC（视频通讯协议），UAC（音频通讯协议） |
| 电源接口 | HEC3800电源插座(DC12V) |
| 电源适配器 | 输入AC110V~AC220V ；输出DC12V/2.5A |
| 输入电压 | DC12V±10% |
| 输入电流 | <1A |
| 整机功耗 | <12W |

云台参数表

| 云台参数 |  |
| --- | --- |
| 水平转动 | -170°～+170° |
| 俯仰转动 | -30°～+90° |
| 水平控制速度 | 0.1°/s～60°/s |
| 俯仰控制速度 | 0.1°/s～45°/s |
| 预置位速度 | 水平：60°/s，俯仰：45°/s |
| 预置位数量 | 用户最多可设置255个预置位（遥控器10个） |

其他参数表

| 其它参数 |  |
| --- | --- |
| 储藏温度 | -10℃～+70℃ |
| 储藏湿度 | 20%～95% |
| 工作温度 | -10℃～+50℃ |
| 工作湿度 | 20%～80% |
| 尺寸 | 151（长）mm×151mm（宽）×181mm（高） |
| 重量（约） | TBD |
| 使用环境 | 室内 |

附件参数表

| 附件 |  |
| --- | --- |
| 随机附件 | 电源适配器、RS232控制线、USB3.0连接线（3米长）、红外遥控器、说明书、保修卡&合格证 |

尺寸图（单位：mm）