| 天创恒达 | 天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司 产品规格书 | 文档编码 | TCHD-GGS-TC710N2 12G SDI |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本 | A/0 |

8路SDI高清音视频采集卡

产品规格书

型号：TC-710N2 12G SDI

| 编制/日期 | 审核/日期 | 批准/日期 |
| --- | --- | --- |
| 吴根新 | 张宏伟 |  |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 |  |

公司名称：天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司

公司地址：北京市海淀区连桥二街9号院1号楼4层

公司网址：http://www.tchdvideo.com

客服电话：400-800-1650

1、概述：

产品名称: 音视频采集卡；

产品副标题：8路SDI高清音视频采集卡

型号:TC-710N2 12G SDI

- 低延时、单卡多路、高画质

- 2路×12G-SDI or 8路×3G-SDI or 4路6G SDI
( HDR Support HDR10 / HLG, RGB / YUV 420 / 422 8 / 10bits )

- 支持2路SDI 4K P60信号 或 8路SDI 1080P60或四路6G 4K30P信号

- 免费提供功能全面的SDK  QCAP SDK

- 主要应用领域：高阶影像撷取、广告广告牌

- 提供免费完备的SDK技术支持，独有的QCAP SDK，包含视频应用中多数的功能：采集、录制、串流等

- 高稳定性兼容性好

2、产品图片：

3、规格和特性：

| 型号 | TC-710N2 12G-SDI |
| --- | --- |
| 最大输入 | 4096×2160p@60/50fps in → 4096×2160p@60/50fps out |
| 录制模式 | 软压缩，实时 |
| 描述 | PCIe Full Height |
| 主机借口 | PCIe×4 ( Gen2) |
| 视频输入 | 2×12G-SDI or 4×6G-SDI or 8×3G-SDI ( HDR Support HDR10 / HLG, RGB / YUV 420 / 422 8 / 10bits ) |
| 视频显示格式 | YV12, NV12, YUY2, RGB24, RGB32, V410, Y410 |
| 分辨率 | 12G-SDI/Dual Link 6G-SDI/Quad Link 3G-SDI 4096×2160@60/50fps 3840×2160@60/50fps 6G-SDI 4096×2160@30/25/24fps 3840×2160@30/25/24fps 3G-SDI 1920×1080p@60/50fps HD-SDI 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps SD-SDI 720×480i@60fps 720×576i@50fps |
| 录制视频格式 | H.264 (软压缩 ) |

| 音频输入 | 4×SDI Embedded Audio |
| --- | --- |
| 音频格式 | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz |
| 一机多卡 | 支持 |
| SDK | Support API : DirectShow, V4L2, FFmpeg, Gstreamer Support Language : C++, C#, .NET, Visual Basic, Qt, Delphi |
| 操作系统 | Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10/ Windows11 Linux 4.8 or Higher ( 32-bit and 64-bit ) |

4、驱动下载：

按照系统环境分类提供对应版本的驱动，并提供简单描述

驱动下载：http://www.tchdvideo.com/download.html

驱动说明：

1、如果使用我们的软件(TCCARD)，请安装 “普通用户” 里的驱动；

2、如果您的视频源是医疗设备输出的或小米盒子等播放器盒子，建议安装 “医疗用户” 里的驱动；

3、对于多接口采集卡，请先用amcap软件调用接口类型,装好采集卡驱动，重启电脑后，打开amcap

软件，在设备菜单这一项选择我们采集卡型号， 在选项菜单选择视频捕捉过滤器，会出现接口选择设置

.