| 天创恒达 | 天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司 产品规格书 | 文档编码 | TCHD-GGS-TC710N1 SDVoE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本 | A/0 |

1路多接口高标清音视频采集卡

产品规格书

型号：TC-710N1 SDVoE

| 编制/日期 | 审核/日期 | 批准/日期 |
| --- | --- | --- |
| 吴根新 | 张宏伟 |  |
| 2021-8-3 | 2021-9-2 |  |

公司名称：天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司

公司地址：北京市海淀区连桥二街9号院1号楼4层

1、概述：

产品名称: 音视频采集卡；

产品副标题：1路多接口高标清音视频采集卡

型号:TC-710N1 SDVoE

- 输入帧率4096×2160p@60/50 → 输出帧率4096×2160p@60/50

- 视频输入接口：1×RJ45（10G）( HDR 支持 HDR10/HLG, RGB/YUV 420/422/444 8/10位元, 3D 支持 HDMI1.4B 3D 规格 )

- 低延时、单卡多路、高画质

- 视频输出接口：1×HDMI2.0(环出接口)及存储

- 最高色彩还原4:4:4

- 在4：2:2下最高可达10BIT

- 支持多个直播平台/软件,支持多种视频存储录制格式，提供TC CARD采集软件

- 提供免费完备的SDK技术支持，独有的QCAP SDK，包含视频应用中多数的功能：采集、录制、串流等

- 高稳定性兼容性好

- 主要应用领域：对视频要求高的广电类、医疗类、自动驾驶类等客户和开发商有超低延时需求的用户

2、产品图片：

3、规格和特性：

| 型号 | TC-710N1 SDVoE |
| --- | --- |
| 帧数 | 输入帧率4096×2160p@60/50 → 输出帧率4096×2160p@60/50 |
| 录像模式 | 软件压缩, 及时模式 |
| 尺寸 | 145.4×68.9 ( mm ) PCI半高 |
| 主机接口 | PCIe×4 ( Gen2 ) |
| 影像输入接口 | 1×RJ45（10G） ( HDR 支持 HDR10/HLG, RGB/YUV 420/422/444 8/10位元, 3D 支持 HDMI1.4B 3D 规格 ) |
| 影像显示格式 | YV12, NV12, YUY2, RGB24, RGB32, V410, Y410，P010，P210 |
| 影像显示分辨率 | RJ45（10G） 4096×2160@60/50/30/25/24fps 3840×2160@60/50/30/25/24fps 1920×1080p@60/50fps 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps 1280×1024p@60fps 1280×960p@60fps 1024×768p@60fps 800×600p@60fps 640×480p@60fps 720×480p@60fps 720×576p@50fps 720×480i@60fps 720×576i@50fps |
| 影像录制格式 | H.264 (软件压缩) |
| 影像录制分辨率 | RJ45（10G） 4096×2160@60/50/30/25/24fps 3840×2160@60/50/30/25/24fps 1920×1080p@60/50fps 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps 1280×1024p@60fps 1280×960p@60fps 1024×768p@60fps 800×600p@60fps 640×480p@60fps 720×480p@60fps 720×576p@50fps 720×480i@60fps 720×576i@50fps |
| 音源输入 | 1×SDVoE |
| 音源格式 | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz |
| 多卡支持度 | ∞ |
| 软件开发包 | 支持API : DirectShow, V4L2, FFmpeg, gstreamer 支持语法: C++, C#, .NET, Visual Basic, Qt, Delphi |
| 系统需求 |  |
| 操作系统 | Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10/ Windows11 Linux 4.8 或以上 ( 32位元与64位元 ) |

4、驱动下载：

按照系统环境分类提供对应版本的驱动，并提供简单描述

驱动下载：http://www.tchdsh.com

驱动说明：

1、如果使用我们的软件(TCCARD)，请安装 “普通用户” 里的驱动；

2、如果您的视频源是医疗设备输出的或小米盒子等播放器盒子，建议安装 “医疗用户” 里的驱动；

3、对于多接口采集卡，请先用amcap软件调用接口类型,装好采集卡驱动，重启电脑后，打开amcap

软件，在设备菜单这一项选择我们采集卡型号， 在选项菜单选择视频捕捉过滤器，会出现接口选择设置