| 天创恒达 | 天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司 产品规格书 | 文档编码 | TCHD-GGS-TC-749 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本 | A/0 |

1路多接口高标清音视频采集卡

产品规格书

型号：TC-749

| 编制/日期 | 审核/日期 | 批准/日期 |
| --- | --- | --- |
| 吴根新 | 张宏伟 |  |
| 2023-2-17 | 2023-2-17 |  |

公司名称：天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司

公司地址：北京市海淀区连桥二街9号院1号楼4层

1、概述：

产品名称: 音视频采集卡；

产品副标题：1路多接口高标清音视频采集卡

型号:TC-749

- 1个HDMI 接口，1个S-Video接口 (通过转接线缆S端子，CVBS，1路不平衡立体声音频线路输入)；

- 1920*1080P60进P60出

- 低延时、多种界面、高画质

- 4:4:4 10BIT

- 实时采集|高清1080P|AI内容分析|高兼容性

- 支持多款视频编辑软件

- 高清视频实时编辑，操作简单

- 提供免费完备的SDK技术支持，独有的QCAP SDK，包含视频应用中多数的功能：采集、录制、串流等；

2、产品图片：

主机接口：PCIe×1( Gen2 )

3、规格和特性：

| 型号 | TC-749 |
| --- | --- |
| 最大输入 | 1920×1080p@60/50fps in → 1920×1080p@60/50fps out |
| 录制模式 | 软压缩，实时 |
| 尺寸 | 100×68.87（mm）PCIe Low Profile |
| 主机借口 | PCIe×1 ( Gen2 ) |
| 视频输入 | 1×HDMI, 1×CVBS, 1×S-Video |
| 视频显示格式 | YV12,NV12,YUY2,RGB24,RGB32,P010 |
| 分辨率 | 1920×1080p@60/50fps 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps 1280×1024p@60fps 1280×960p@60fps 1024×768p@60fps 800×600p@60fps 640×480p@60fps 720×480p@60fps 720×576p@50fps 720×480i@60fps 720×576i@50fps |
| 录制视频格式 | H.264 (软压缩 ) |
| 录制视频分辨率 | 1920×1080p@60/50fps 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps 1280×1024p@60fps 1280×960p@60fps 1024×768p@60fps 800×600p@60fps 640×480p@60fps 720×480p@60fps 720×576p@50fps 720×480i@60fps 720×576i@50fps |  |
| 音频输入 | 1×HDMI Embedded Audio A Pair of RCA Audio Connector ( Audio L/R Through AV/S Cable ) |  |
| 音频格式 | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz |  |
| I/O | 16 |  |
| 一机多卡 | 支持 |  |
| SDK | Support API : DirectShow, V4L2, FFmpeg, Gstreamer Support Language : C++, C#, .NET, Visual Basic, Qt, Delphi |  |
| System Requirement |  |  |
| 操作系统 | Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10/ Windows11 Linux 4.8 or Higher ( 32-bit and 64-bit ) |  |

4、驱动下载：

按照系统环境分类提供对应版本的驱动，并提供简单描述

驱动下载：http://www.tchdsh.com

驱动说明：

1、如果使用我们的软件(TCCARD)，请安装 “普通用户” 里的驱动；

2、如果您的视频源是医疗设备输出的或小米盒子等播放器盒子，建议安装 “医疗用户” 里的驱动；

3、对于多接口采集卡，请先用amcap软件调用接口类型,装好采集卡驱动，重启电脑后，打开amcap

软件，在设备菜单这一项选择我们采集卡型号， 在选项菜单选择视频捕捉过滤器，会出现接口选择设置

.