| 天创恒达 | 天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司 产品规格书 | 文档编码 | TCHD-GGS-TC-400N1-L HDV |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本 | A/0 |

单路多接口高标清音视频采集卡

产品规格书

型号：TC-400N1-L HDV

| 编制/日期 | 审核/日期 | 批准/日期 |
| --- | --- | --- |
| 吴根新 | 张宏伟 |  |
| 2024-1-18 | 2024-1-18 |  |

公司名称：天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司

公司地址：北京市海淀区连桥二街9号院1号楼4层

1、概述：

产品名称: 音视频采集卡；

产品副标题：单路多接口高标清音视频采集卡

型号:TC-400N1-L HDV

- 单路DVI接口：

- 输入接口支持：DVI-I（可转接VGA、HDMI） S-Video 、YPbPr、CVBS。

- 环出接口支持：DVI-I（可转接VGA、HDMI） S-Video 、YPbPr、CVBS。

- 单路1080P60输入及存储

- 软压缩，实时采集，支持H.264 High Profile

- 支持2U尺寸：122.29 × 68.9 (mm)

- 支持一机多卡

- 稳定性经过7x24小时高低温（0-50度）不间断满负荷工作验证

- 支持多个直播平台/软件,支持多种视频存储录制格式，提供TC CARD采集软件

- 提供功能全备的SDK二次开发支持，语言支持VC++/.NET/VB等

- 高稳定性兼容性好

- 支持单路多接口信号接入，广泛应用于图像采集、网络直播、视频会议、医疗影像等复杂信号的采集

2、产品图片：

3、规格和特性：

| 几何尺寸 | 122.29 × 68.9 (mm) |
| --- | --- |
| 主机接口 | PCIe x1 (Gen 2) |
| 输入接口 | 1个DVI 接口、1个S端子接口（可转换为：1个分量接口、1个AV接口、1个S端子） |
| 环出接口 | 1个DVI 接口、1个S端子接口（可转换为：1个分量接口、1个AV接口、1个S端子） |
| 录像视频模式 | H.264 (Software Compression) |
| 输入输出视频分辨率 | 1920×1080p@60/50fps 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps 1024×768p@60fps 800×600p@60fps 640×480p@60fps 720×480p@60fps 720×576p@50fps 720×480i@60fps 720×576i@50fps |
| 操作系统支持 | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 /11 Linux 4.8 or Higher ( 32-bit and 64-bit ) |
| 音频输入 | 2 x RCA (Audio L/R through component cable) |
| 音频输出 | 2 x RCA (Audio L/R through component cable) (Loop-through; Optional) |
| 音频模式 | Stereo / 16-Bit / 48000Hz |
| WatchDog | 支持 |
| 功耗 | <= 15W |
| 工作温度范围 | 0-50 摄氏度 |
| 保存温度范围 | -20-70 摄氏度 |
| 相对湿度范围 | 5%-90% |

4、驱动下载：

按照系统环境分类提供对应版本的驱动，并提供简单描述

驱动下载：http://www.tchdsh.com

驱动说明：

1、如果使用我们的软件(TCCARD)，请安装 “普通用户” 里的驱动；

2、如果您的视频源是医疗设备输出的或小米盒子等播放器盒子，建议安装 “医疗用户” 里的驱动；

3、对于多接口采集卡，请先用amcap软件调用接口类型,装好采集卡驱动，重启电脑后，打开amcap

软件，在设备菜单这一项选择我们采集卡型号， 在选项菜单选择视频捕捉过滤器，会出现接口选择设置