| 天创恒达 | 天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司 产品规格书 | 文档编码 | TCHD-GGS-TC-400N1-L |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本 | A/0 |

1路多接口高标清音视频采集卡

产品规格书

型号：TC-400N1-L

| 编制/日期 | 审核/日期 | 批准/日期 |
| --- | --- | --- |
| 吴根新 | 张宏伟 |  |
| 2023-2-17 | 2023-2-17 |  |

公司名称：天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司

公司地址：北京市海淀区连桥二街9号院1号楼4层

1、概述：

产品名称: 音视频采集卡；

产品副标题：1路多接口高标清音视频采集卡

型号:TC-400N1-L

- 1路多接口高标清音视频采集卡

- 输入帧率1920×1080p@60/50 → 输出帧率1920×1080p@60/50

- 高标清多接口：DVI、HDMI、 SDI、VGA、YPbPr、CVBS

- 1路HDV 1080p60输入及存储

- 低延时、多种界面、高画质

- 4:4:4 10BIT

- 免费提供功能全面的SDK  QCAP SDK

- 主要应用领域：医疗、教育、消费领域、类比讯号撷取

2、产品图片：

主机接口：PCIe×1 ( Gen2 )

3、规格和特性：

| 型号 | TC-400N1-L |  |
| --- | --- | --- |
| 帧数 | 输入帧率1920×1080p@60/50 → 输出帧率1920×1080p@60/50 |  |
| 录像模式 | 软件压缩, 及时模式 |  |
| 尺寸 | 96*68.9（mm）PCIe 半高 |  |
| 主机接口 | PCIe×1 ( Gen2 ) |  |
| 影像输入接口 | 1×DVI-I（1×HDMI, 1×CVBS, 1×S-Video, 1×YPbPr, 1×VGA）, 1×SDI |  |
| 影像显示格式 | YV12, NV12, YUY2, RGB24, RGB32, P010 |  |
| 影像显示分辨率 | 1920×1080p@60/50fps 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps 1280×1024p@60fps 1280×960p@60fps 1024×768p@60fps 800×600p@60fps 640×480p@60fps 720×480p@60fps 720×576p@50fps 720×480i@60fps 720×576i@50fps | 3G-SDI 1920×1080p@60/50fps HD-SDI 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps SD-SDI 720×480i@60fps 720×576i@50fps |
| 影像录制格式 | H.264 (软件压缩) |  |
| 影像录制分辨率 | 1920×1080p@60/50fps 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps 1280×1024p@60fps 1280×960p@60fps 1024×768p@60fps 800×600p@60fps 640×480p@60fps 720×480p@60fps 720×576p@50fps 720×480i@60fps 720×576i@50fps; 3G-SDI 1920×1080p@60/50fps HD-SDI 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps SD-SDI 720×480i@60fps 720×576i@50fps. |
| 音源输入 | 1×HDMI Embedded Audio 1×SDI Embedded Audio 一对RCA音源接口 ( 左右音源藉由YPbPr 缆线传输 ) PCB版声音输入: Line-in, 麦克风, XLR |  |
| 音源格式 | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz |  |
| I/O | 16 |  |
| 多卡支持度 | ∞ |  |
| 软件开发包 | 支持API : DirectShow, V4L2, FFmpeg, gstreamer 支持语法: C++, C#, .NET, Visual Basic, Qt, Delphi |  |
| 系统需求 |  |  |
| 操作系统支持 | Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10/ Windows11 Linux 4.8 或以上 ( 32位与64位 ) |  |

4、驱动下载：

按照系统环境分类提供对应版本的驱动，并提供简单描述

驱动下载：http://www.tchdsh.com

驱动说明：

1、如果使用我们的软件(TCCARD)，请安装 “普通用户” 里的驱动；

2、如果您的视频源是医疗设备输出的或小米盒子等播放器盒子，建议安装 “医疗用户” 里的驱动；

3、对于多接口采集卡，请先用amcap软件调用接口类型,装好采集卡驱动，重启电脑后，打开amcap

软件，在设备菜单这一项选择我们采集卡型号， 在选项菜单选择视频捕捉过滤器，会出现接口选择设置