| 天创恒达 | 天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司 产品规格书 | 文档编码 | TCHD-GGS- TC-400N2 M2 AIO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本 | A/0 |

2路高清音视频采集卡

产品规格书

型号：TC-400N2 M2 AIO

| 编制/日期 | 审核/日期 | 批准/日期 |
| --- | --- | --- |
| 吴根新 | 苏宝飞 |  |
| 2023-7-4 | 2023-7-4 |  |

公司名称：天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司

公司地址：北京市海淀区连桥二街9号院1号楼4层

1、概述：

产品名称: 音视频采集卡；

产品副标题：2路高清音视频采集卡

型号:TC-400N2 M2 AIO

- 输入：1路HDMI 1080P60输入及存储，1路SDI 1080P60输入及存储

- 低延时、单卡多路、高画质

- 4:4:4 10BIT

- 免费提供功能全面的SDK  QCAP SDK

- 主要应用领域：高阶影像撷取、广告牌

2、产品图片：

主机接口：M.2(PCIe×2)

3、规格和特性：

| 型号 | 400N2 M2 AIO |  |
| --- | --- | --- |
| 帧数 | 输入帧率1920×1080p@60/50 → 输出帧率1920×1080P@60/50 |  |
| 录像模式 | 软件压缩, 实时模式 |  |
| 尺寸 | 22×80 ( mm ) M.2 Type B/M |  |
| 接口 | M.2 ( PCIe×2 ) |  |
| 影像输入界面 | 1×HDMI，1×SDI |  |
| 影像显示格式 | YV12, NV12, YUY2, RGB24, RGB32, P010, |  |
| 影像显示分辨率 | HDMI 1920×1080p@60/50fps 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps 1280×1024p@60fps 1280×960p@60fps 1024×768p@60fps 800×600p@60fps 640×480p@60fps 720×480p@60fps 720×576p@50fps 720×480i@60fps 720×576i@50fps | 3G-SDI 1920×1080P@60/50fps HD-SDI 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps SD-SDI 720×480i@60fps 720×576i@50fps |
| 影像录制格式 | H.264 (软件压缩) |  |
| 影像录制分辨率 | HDMI 1920×1080p@60/50fps 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps 1280×1024p@60fps 1280×960p@60fps 1024×768p@60fps 800×600p@60fps 640×480p@60fps 720×480p@60fps 720×576p@50fps 720×480i@60fps 720×576i@50fps; 3G-SDI 1920×1080P@60/50fps HD-SDI 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps SD-SDI 720×480i@60fps 720×576i@50fps. |
| 音源输入 | 1×HDMI Embedded Audio A Pair of RCA Audio Connector ( Audio L/R Through YPbPr Cable ) 1×SDI Embedded Audio PCB Audio Pin Input: 2×Stereo Audio |  |
| 音源格式 | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz |  |
| 软件开发包 | 支持API : DirectShow, V4L2, FFmpeg, gstreamer 支持语法: C++, C#, .NET, Visual Basic, Qt, Delphi |  |
| 系统需求 |  |  |
| 操作系统 | Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10/ Windows11 Linux 4.8 或以上 ( 32位元与64位元 ) |  |

4、驱动下载：

按照系统环境分类提供对应版本的驱动，并提供简单描述

驱动下载：http://www.tchdsh.com

驱动说明：

1、如果使用我们的软件(TCCARD)，请安装 “普通用户” 里的驱动；

2、如果您的视频源是医疗设备输出的或小米盒子等播放器盒子，建议安装 “医疗用户” 里的驱动；

3、对于多接口采集卡，请先用amcap软件调用接口类型,装好采集卡驱动，重启电脑后，打开amcap

软件，在设备菜单这一项选择我们采集卡型号， 在选项菜单选择视频捕捉过滤器，会出现接口选择设置