| 天创恒达 | 天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司 产品规格书 | 文档编码 | TCHD-GGS-TC-400N2 M2 SDI |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本 | A/0 |

2路SDI高清音视频采集卡

产品规格书

型号：TC-400N2 M2 SDI

| 编制/日期 | 审核/日期 | 批准/日期 |
| --- | --- | --- |
| 吴根新 | 张宏伟 |  |
| 2021-8-3 | 2021-9-2 |  |

公司名称：天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司

公司地址：北京市海淀区连桥二街9号院1号楼4层

1、概述：

产品名称: 音视频采集卡；

产品副标题：2路SDI高清音视频采集卡

型号:TC-400N2 M2 SDI

- 2路SDI高清音视频采集卡

- 输入：2 ×SDI

- 2路3G-SDI 1080p60输入及存储

- 外观小巧，安装简单，牢固

- 低延时、体积小巧、一卡多路

- 实时采集|高清1080P|AI内容分析|高兼容性

- 1920*1080P30支持4:2:2

- 提供免费完备的SDK技术支持，独有的QCAP SDK

- 适用行业：移动式平台、消费领域

2、产品图片：

主机接口：M.2 ( PCIe×2 )

3、规格和特性：

| 型号 | TC-400N2 M2 SDI |
| --- | --- |
| 最大输入 | 1920×1080p@60/50fps in → 1920×1080p@60/50fps out |
| 录制模式 | 软压缩 实时 |
| 几何尺寸 | 22×80 ( mm ) M.2 Type B/M |
| 主机接口 | M.2 ( PCIe×2 ) |
| 视频输入接口 | 2×SDI( Level B Supported ) |
| 图像输入大小格式 | YV12, NV12, YUY2, RGB24, RGB32，P010 |
| 视频输入 | 3G-SDI 1920×1080p@60/50fps HD-SDI 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps SD-SDI 720×480i@60fps 720×576i@50fps |
| 压缩模式 | H.264 ( Software Compression ) |
| 分辨率 | 3G-SDI 1920×1080p@60/50fps HD-SDI 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps SD-SDI 720×480i@60fps 720×576i@50fps |
| 音频输入 | 2×SDI Embedded Audio |
| 音频格式 | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz |
| SDK | Support API : DirectShow, V4L2, FFmpeg, Gstreamer Support Language : C++, C#, .NET, Visual Basic, Qt, Delphi |
| 操作系统支持 | Windows 7 Windows 8 / Windows 8.1/ Windows 10/ Windows11 Linux 4.8 or Higher ( 32-bit and 64-bit ) |
| 工作温度 | TAA Compliant Designed & Made in Taiwan Wide Temperature Range (-40~84°C) |

4、驱动下载：

按照系统环境分类提供对应版本的驱动，并提供简单描述

驱动下载：http://www.tchdsh.com

驱动说明：

1、如果使用我们的软件(TCCARD)，请安装 “普通用户” 里的驱动；

2、如果您的视频源是医疗设备输出的或小米盒子等播放器盒子，建议安装 “医疗用户” 里的驱动；

3、对于多接口采集卡，请先用amcap软件调用接口类型,装好采集卡驱动，重启电脑后，打开amcap

软件，在设备菜单这一项选择我们采集卡型号， 在选项菜单选择视频捕捉过滤器，会出现接口选择设置