| 天创恒达 | 天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司 产品规格书 | 文档编码 | TCHD-GGS-TC-400N4 SDI |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本 | A/0 |

4路SDI高清音视频采集卡

产品规格书

型号：TC-400N4 SDI

| 编制/日期 | 审核/日期 | 批准/日期 |
| --- | --- | --- |
| 吴根新 | 张宏伟 |  |
| 2023-2-17 | 2023-2-17 |  |

公司名称：天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司

公司地址：北京市海淀区连桥二街9号院1号楼4层

1、概述：

产品名称: 音视频采集卡；

产品副标题：4路SDI高清音视频采集卡

型号:TC-400N4 SDI

- 4路SDI接口：

- 4路1080P60输入及存储

- 低延时、多种界面、高画质

- 4:4:4 10BIT

- 支持多个直播平台/软件,支持多种视频存储录制格式，提供TC CARD采集软件

- 提供免费完备的SDK技术支持，独有的QCAP SDK，包含视频应用中多数的功能：采集、录制、串流等

- 高稳定性兼容性好

- 支持4路多接口信号接入，广泛应用于图像采集、网络直播、视频会议、医疗影像等复杂信号的采集

2、产品图片：

主机接口：PCIe×4( Gen2 )

3、规格和特性：

| 型号 | TC-400N4 SDI |
| --- | --- |
| 最大帧率 | 1920×1080p@60/50fps in → 1920×1080p@60/50fps out |
| 录制模式 | 软压，实时 |
| 几何尺寸 | 107.5×84.51 ( mm ) |
| 主机接口 | PCIe×4 ( Gen2 ) |
| 视频输入 | 4×SDI |
| 视频显示格式 | YV12, NV12, YUY2, RGB24, RGB32，P010 |
| 视频裸数据分辨率 | 1920×1080p@60/50fps 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps 1280×1024p@60fps 1280×960p@60fps 1024×768p@60fps 800×600p@60fps 640×480p@60fps 720×480p@60fps 720×576p@50fps 720×480i@60fps 720×576i@50fps |
| 录像格式 | H.264 High Profile |
| 分辨率 | 1920×1080p@60/50fps 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps 1280×1024p@60fps 1280×960p@60fps 1024×768p@60fps 800×600p@60fps 640×480p@60fps 720×480p@60fps 720×576p@50fps 720×480i@60fps 720×576i@50fps |
| 音频输入接口 | 2×SDI Embedded Audio, Two Pair of RCA Audio Connector |
| 音频采样格式 | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz |
| SDK | Support API : DirectShow, V4L2, FFmpeg, Gstreamer Support Language : C++, C#, .NET, Visual Basic, Qt, Delphi |
| 操作系统支持 | Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10/Windows11 Linux 4.8 or Higher ( 32-bit and 64-bit ) |

4、驱动下载：

按照系统环境分类提供对应版本的驱动，并提供简单描述

驱动下载：http://www.tchdsh.com

驱动说明：

1、如果使用我们的软件(TCCARD)，请安装 “普通用户” 里的驱动；

2、如果您的视频源是医疗设备输出的或小米盒子等播放器盒子，建议安装 “医疗用户” 里的驱动；

3、对于多接口采集卡，请先用amcap软件调用接口类型,装好采集卡驱动，重启电脑后，打开amcap

软件，在设备菜单这一项选择我们采集卡型号， 在选项菜单选择视频捕捉过滤器，会出现接口选择设置