| 天创恒达 | 天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司 产品规格书 | 文档编码 | TCHD-GGS- TC-400N4-L TVI |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本 | A/0 |

4路TVI高清音视频采集卡

产品规格书

型号：TC-400N4-L TVI

| 编制/日期 | 审核/日期 | 批准/日期 |
| --- | --- | --- |
| 吴根新 | 伏浩 |  |
| 2023-2-17 | 2023-2-17 |  |

公司名称：天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司

公司地址：北京市海淀区连桥二街9号院1号楼4层

公司网址：http://www.tchdvideo.com

客服电话：400-800-1650

1、概述：

产品名称: 音视频采集卡；

产品副标题：4路TVI高清音视频采集卡

型号:TC-400N4-L TVI

- 输入：4路TVI 1080P30输入及存储

- 低延时、单卡多路、高画质

- 4:4:4 10BIT

- 免费提供功能全面的SDK  QCAP SDK

- 主要应用领域：高阶影像撷取、广告广告牌

2、产品图片：

主机接口：PCIe×1( Gen2 )

3、规格和特性：

| 型号 Model | TC-400N4-L TVI同轴高清 |
| --- | --- |
| 最大输入 Max. FPS | 1920×1080p@30/25fps in → 1920×1080p@30/25fps out |
| 录制模式Recording Mode | 软件压缩 |
| 尺寸 Dimension | 96.49 ×68.9(mm) PCIe半高 |
| 主机接口Interface | PCIe x1 (Gen2) |
| 视频接口 Video Input | 4 × TVI |
| 显示视频格式Display Video Format | YV12,NV12,YUY2,RGB24,RGB32，P010 |
| 视频输入 Video RAW Data Resolution | TVI / Compatible Analog HD (A/C) 1920×1080p@30/25fps 1280×720p@60/50/30/25fps 960H / CVBS 960×480i@60fps 720×480i@60fps 960×576i@50fps 720×576i@50fps |
| 压缩模式Recording Video Format | H.264软压缩 (Software Compression) |
| 视频录制 Recording Video Resolution | TVI / Compatible Analog HD (A/C) 1920×1080p@30/25fps 1280×720p@60/50/30/25fps 960H / CVBS 960×480i@60fps 720×480i@60fps 960×576i@50fps 720×576i@50fps |
| 音频输入 Audio Input | 4 ×Audio Mono In PCB Audio Pin Input:4×Stereo Audio |
| 音频格式 Audio Format | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz |
| I/O | 8 |
| WatchDog | ✓ |
| 多卡Multiple Cards | 支持∞ |
| SDK | Support API : DirectShow, V4L2, FFmpeg, Gstreamer Support Language : C++, C#, .NET, Visual Basic, Qt, Delphi |
| System Requirement |  |
| 支持操作系统OS Support | Windows XP / Vista / Windows 7 Windows 8 / Windows 8.1/ Windows 10/ Windows11 Linux 4.8 or Higher ( 32-bit and 64-bit ) |
| 连接方式Connection Diagram |  |

4、驱动下载：

按照系统环境分类提供对应版本的驱动，并提供简单描述

驱动下载：http://www.tchdvideo.com/download.html

驱动说明：

1、如果使用我们的软件(TCCARD)，请安装 “普通用户” 里的驱动；

2、如果您的视频源是医疗设备输出的或小米盒子等播放器盒子，建议安装 “医疗用户” 里的驱动；

3、对于多接口采集卡，请先用amcap软件调用接口类型,装好采集卡驱动，重启电脑后，打开amcap

软件，在设备菜单这一项选择我们采集卡型号， 在选项菜单选择视频捕捉过滤器，会出现接口选择设置