| 天创恒达 | 天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司 产品规格书 | 文档编码 | TCHD-GGS-TC542N1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本 | A/0 |

1路多接口高标清音视频采集卡

产品规格书

型号：TC-542N1

| 编制/日期 | 审核/日期 | 批准/日期 |
| --- | --- | --- |
| 吴根新 | 杨强民 |  |
| 2021-8-3 | 2021-9-2 |  |

公司名称：天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司

公司地址：北京市海淀区连桥二街9号院1号楼4层

1、概述：

产品名称: 音视频采集卡；

产品副标题：1路多接口高标清音视频采集卡

型号:TC-542N1

- 单路DVI接口：

- 接口种类多：SDI、DVI、HDMI、VGA、YPbPr、CVBS

- 单路1080P60输入及存储

- 软压缩，实时采集，支持H.264 High Profile

- 支持2U尺寸：135 × 68.9 (mm)

- 支持一机多卡

- 稳定性经过7x24小时高低温（0-70度）不间断满负荷工作验证

- 提供免费完备的SDK技术支持，独有的QCAP SDK，包含视频应用中多数的功能：采集、录制、串流等

- 提供功能全备的SDK二次开发支持，语言支持VC++/.NET/VB等

- 高稳定性兼容性好

- 支目标客户：适合人群广泛，做开发类客户、多路采集、多路导播

2、产品图片：

3、规格和特性：

| 型号 | TC-542N1 |
| --- | --- |
| 最大输入 | 1920×1200p@60/50fps in → 1920×1200p@60/50fps out 1920×1080p@60/50fps in → 1920×1080p@60/50fps out |
| 几何尺寸 | 107×101.3 ( mm ) |
| 录制模式 | 软压缩, 实时 |
| 主机接口 | PCIe×1 ( Gen1 ) |
| 输入接口 | 1×HDMI, 1×DVI-I, 1×YPbPr, 1×SDI, 1×CVBS, 1×S-Video |
| 输出图像格式 | YV12, NV12, YUY2, RGB24, RGB32 |
| 视频输入 | 1920×1200p@60/50/30/25/24fps 1600×1200p@60/50fps 1920×1080p@60/50fps 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps 1280×1024p@60fps 1280×960p@60fps 1024×768p@60fps 800×600p@60fps 640×480p@60fps 720×480p@60fps 720×576p@50fps 720×480i@60fps 720×576i@50fps |
| 压缩模式 | H.264 ( Software Compression ) |
| 分辨率 | 1920×1200p@60/50/30/25/24fps 1600×1200p@60/50fps 1920×1080p@60/50fps 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps 1280×1024p@60fps 1280×960p@60fps 1024×768p@60fps 800×600p@60fps 640×480p@60fps 720×480p@60fps 720×576p@50fps 720×480i@60fps 720×576i@50fps |
| 音频输入 | 1×SDI Embedded Audio, 1×HDMI Embedded Audio, A Pair of RCA Audio Connector ( Audio L/R Through Component Cable ) |
| 音频格式 | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz |
| WatchDog | 支持 |
| 一机多卡 | 支持 |
| SDK | Support API : DirectShow, V4L2, FFmpeg, Gstreamer Support Language : C++, C#, .NET, Visual Basic, Qt, Delphi |
| 操作系统支持 | Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10/ Windows 11 Linux 2.6.14 or Higher ( 32-bit and 64-bit ) |

4、驱动下载：

按照系统环境分类提供对应版本的驱动，并提供简单描述

驱动下载：http://www.tchdsh.com

驱动说明：

1、如果使用我们的软件(TCCARD)，请安装 “普通用户” 里的驱动；

2、如果您的视频源是医疗设备输出的或小米盒子等播放器盒子，建议安装 “医疗用户” 里的驱动；

3、对于多接口采集卡，请先用amcap软件调用接口类型,装好采集卡驱动，重启电脑后，打开amcap

软件，在设备菜单这一项选择我们采集卡型号， 在选项菜单选择视频捕捉过滤器，会出现接口选择设置