| 天创恒达 | 天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司 产品规格书 | 文档编码 | TCHD-GGS-TC-610N1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本 | A/0 |

1路多接口高标清音视频采集卡

产品规格书

型号：TC-610N1

| 编制/日期 | 审核/日期 | 批准/日期 |
| --- | --- | --- |
| 吴根新 | 杨强民 |  |
| 2021-8-3 | 2021-9-2 |  |

公司名称：天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司

公司地址：北京市海淀区连桥二街9号院1号楼4层

1、概述：

产品名称: 音视频采集卡；

产品副标题：1路多接口高标清音视频采集卡

型号:TC-610N1

- 1路多接口高标清音视频采集卡

- 1路SDI / DVI（其中DVI可以转接成：HDMI、VGA、YPbPr、S-Video、CVBS）

- 高清输入支持红、绿、蓝色彩单独调节功能，可调节画面的对比度、亮度、色彩饱和度、对比度。

- 解决了色彩方便对SDI信号的色彩来调整

- 提供免费完备的SDK技术支持，独有的QCAP SDK，包含视频应用中多数的功能：采集、录制、串流等；

- 硬件色彩转换，可输出RGB24，YUY2色彩格式

- 目标客户：适合人群广泛，如：医疗用户、直播用户、广电用户等

2、产品图片：

主机接口：PCIe×1 ( Gen2 )

3、规格和特性：

| 几何尺寸 | 92.7mm x 62 mm |  |
| --- | --- | --- |
| 主机接口 | PCI-Express Gen2 X1 |  |
| 主控芯片 | ADV7842+Xilinx A7 FPGA |  |
| DMA传输带宽 | 最高可达500MB/S 可实现1920*1080 RGB24数据稳定传输60帧 |  |
| 输入接口 | 1个DVI 接口 （DVI-I） | 转接HDMI输入 |
|  |  | 转接vga输入 |
|  |  | 转接色差输入 |
|  |  | 转接模拟音频输入 |
|  | 一个SDI输入 | BNC接口 |
| 最大采样率 | HDMI/DVI：225MHz |  |
| 板载内存 | 2GB DDR3，工作频率为 400 Mhz，位宽 32bit |  |
| DVI输入格式 | 480i、576i、480p，576p，720p，1080i，1080p和常见显示分辨率 |  |
| HDMI输入格式 | 480i、576i、480p，576p，720p，1080i，1080p 225MHz HDMI 接收器 自适应 HDMI 均衡器，HDMI 传输距离最长可达 30 米 支持HDMI音频采集 |  |
| SDI输入格式 | 集成电缆均衡器，HD-SDI 信号传输距离最长可达 230 米 支持 SD/HD/3Ga/3Gb/3Ga-DL/3Gb-DS 标准 支持 RGB 4:4:4，YCbCr 4:4:4，YCbCr 4:2:2 色彩采样 |  |
| VGA 输入格式 | 12-bit ADC 支持 RGB 和 YCbCr (YUV) 的色彩空间 支持分离同步、复合同步、绿嵌入同步 (SOG)、亮度嵌入同步 (SOY) 支持 DMT/CEA/CVT/GTF 视频时序 对输入信号 1:1 采样时，最高像素率可达 165MHz 分辨率支持：最高支持到1920*1200 60hz |  |
| 分量色差输入格式 | 480i、576i、480p，576p，720p，1080i，1080p |  |
| 模拟复合视频输入 | 最大支持720*576 PAL, 720*480 NTSC |  |
| 兼容软件支持 | Windows Media Encoder Adobe Flash Media Live Encoder Real Producer Plus VideoLAN for Windows等 |  |
| 半高支持 | 支持半高挡板 |  |
| 配件 | DVI转VGA转接头、DVI转HDMI转接头、DVI转色差、复合视频输入和左右声道辫子线 |  |
| 功耗 | <=6W |  |

4、驱动下载：

按照系统环境分类提供对应版本的驱动，并提供简单描述

驱动下载：http://www.tchdsh.com

驱动说明：

1、如果使用我们的软件(TCCARD)，请安装 “普通用户” 里的驱动；

2、如果您的视频源是医疗设备输出的或小米盒子等播放器盒子，建议安装 “医疗用户” 里的驱动；

3、对于多接口采集卡，请先用amcap软件调用接口类型,装好采集卡驱动，重启电脑后，打开amcap

软件，在设备菜单这一项选择我们采集卡型号， 在选项菜单选择视频捕捉过滤器，会出现接口选择设置