| 天创恒达 | 天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司 产品规格书 | 文档编码 | TCHD-GGS-TC-700N1 MC HDV |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本 | A/0 |

1路多接口高清音视频采集卡

产品规格书

型号：TC-700N1 MC HDV

| 编制/日期 | 审核/日期 | 批准/日期 |
| --- | --- | --- |
| 吴根新 | 杨强民 |  |
| 2021-8-3 | 2021-9-2 |  |

公司名称：天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司

公司地址：北京市海淀区连桥二街9号院1号楼4层

1、概述：

产品名称: 音视频采集卡；

产品副标题：1路多接口高清音视频采集卡

型号:TC-700N1 MC HDV

- 1路多接口高清音视频采集卡

- 输入：1 × HDMI, 1 × DVI-I, 1 × YPbPr

- 1路HDV 1080p60输入及存储

- 低延时、体积小巧、多种界面、高画质

- 适用行业：医疗、教育、移动式平台、消费领域

- 4:4:4 10  BITS

- 免费提供功能全面的SDK  QCAP SDK

2、产品图片：

主机接口：Minicard ( PCIe×1 )

3、规格和特性：

| 型号 | TC-700N1 MC HDV |
| --- | --- |
| 最大输入 | 1920×1080p@60/50fps in → 1920×1080p@60/50fps out |
| 录制模式 | 软压缩 实时 |
| 几何尺寸 | 30×50.95 ( mm ) |
| 主机接口 | Minicard ( PCIe×1 ) |
| 视频输入接口 | 1×DVI-I, 1×YPbPr, 1×HDMI ( RGB/YUV 420/422/444 8/10bits ) |
| 图像输入大小格式 | YV12, NV12, YUY2, RGB24, RGB32, V410, Y410 |
| 视频输入 | 1920×1080p@60/50fps 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps 1280×1024p@60fps 1280×960p@60fps 1024×768p@60fps 800×600p@60fps 640×480p@60fps 720×480p@60fps 720×576p@50fps 720×480i@60fps 720×576i@50fps |
| 压缩模式 | H.264 ( 软压 ) |
| 分辨率 | 1920×1080p@60/50fps 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps 1280×1024p@60fps 1280×960p@60fps 1024×768p@60fps 800×600p@60fps 640×480p@60fps 720×480p@60fps 720×576p@50fps 720×480i@60fps 720×576i@50fps |
| 音频输入 | 1×HDMI Embedded Audio Audio L/R ( Through Wafer Connector ) |
| 音频格式 | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz |
| SDK | Support API : DirectShow, V4L2, FFmpeg, Gstreamer Support Language : C++, C#, .NET, Visual Basic, Qt, Delphi |
| 操作系统支持 | Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10/ Windows 11 Linux 2.6.14 or Higher ( 32-bit and 64-bit ) |

4、驱动下载：

按照系统环境分类提供对应版本的驱动，并提供简单描述

驱动下载：http://www.tchdsh.com

驱动说明：

1、如果使用我们的软件(TCCARD)，请安装 “普通用户” 里的驱动；

2、如果您的视频源是医疗设备输出的或小米盒子等播放器盒子，建议安装 “医疗用户” 里的驱动；

3、对于多接口采集卡，请先用amcap软件调用接口类型,装好采集卡驱动，重启电脑后，打开amcap

软件，在设备菜单这一项选择我们采集卡型号， 在选项菜单选择视频捕捉过滤器，会出现接口选择设置