| 天创恒达 | 天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司 产品规格书 | 文档编码 | TCHD-GGS-TC700N1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本 | A/0 |

1路多接口高标清音视频采集卡

产品规格书

型号：TC700N1

| 编制/日期 | 审核/日期 | 批准/日期 |
| --- | --- | --- |
| 吴根新 | 杨强民 |  |
| 2021-8-3 | 2021-9-2 |  |

公司名称：天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司

公司地址：北京市海淀区连桥二街9号院1号楼4层

1、概述：

产品名称: 音视频采集卡；

产品副标题：1路多接口高标清音视频采集卡

型号:TC700N1

- 1路多接口高标清音视频采集卡

- 输入帧率1920×1080p@60/50 → 输出帧率1920×1080p@60/50

- 高标清多接口：DVI、HDMI、VGA、YPbPr、CVBS

- 1路HDV 1080p60输入及存储与环出

- 低延时、多种界面、高画质

- 4:4:4 10BIT

- 免费提供功能全面的SDK  QCAP SDK

- 主要应用领域：医疗、教育、消费领域、类比讯号撷取

2、产品图片：

主机接口：PCIe×1 ( Gen1 )

3、规格和特性：

| 型号 | TC-700N1 AIO |
| --- | --- |
| 最大输入 | 1920×1080p@60/50fps in → 1920×1080p@60/50fps out |
| 录制模式 | 软压缩，实时 |
| 描述 | PCIe Full Height |
| 主机借口 | PCIe×1 ( Gen1 ) |
| 视频输入 | 1×HDMI, 1×DVI-I, 1×YPbPr, 1×SDI, 1×CVBS, 1×S-Video (RGB/YUV 420/422/444 8/10bits) |
| 视频显示格式 | YV12,NV12,YUY2,RGB24,RGB32 |
| 分辨率 | 1920×1080p@60/50fps 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps 1280×1024p@60fps 1280×960p@60fps 1024×768p@60fps 800×600p@60fps 640×480p@60fps 720×480p@60fps 720×576p@50fps 720×480i@60fps 720×576i@50fps |
| 录制视频格式 | H.264 (软压缩 ) |
| 录制视频分辨率 | 1920×1080p@60/50fps 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps 1280×1024p@60fps 1280×960p@60fps 1024×768p@60fps 800×600p@60fps 640×480p@60fps 720×480p@60fps 720×576p@50fps 720×480i@60fps 720×576i@50fps |
| 音频输入 | 1×HDMI Embedded Audio 1×SDI Embedded Audio A Pair of RCA Audio Connector ( Audio L/R Through YPbPr Cable ) PCB Audio Pin Input: Line-in, Microphone, XLR |
| 音频格式 | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz |
| I/O | 16 |
| 一机多卡 | 支持 |
| SDK | Support API : DirectShow, V4L2, FFmpeg, Gstreamer Support Language : C++, C#, .NET, Visual Basic, Qt, Delphi |
| 操作系统 | Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 Linux 2.6.14 or Higher ( 32-bit and 64-bit ) |

4、驱动下载：

按照系统环境分类提供对应版本的驱动，并提供简单描述

驱动下载：http://www.tchdsh.com

驱动说明：

1、如果使用我们的软件(TCCARD)，请安装 “普通用户” 里的驱动；

2、如果您的视频源是医疗设备输出的或小米盒子等播放器盒子，建议安装 “医疗用户” 里的驱动；

3、对于多接口采集卡，请先用amcap软件调用接口类型,装好采集卡驱动，重启电脑后，打开amcap

软件，在设备菜单这一项选择我们采集卡型号， 在选项菜单选择视频捕捉过滤器，会出现接口选择设置