TCHD-890HD PRO规格参数书

概述

TCHD-890HD PRO是一款小巧、功能强大、性价比高的视频切换台，采用全硬件架构设计，具有高稳定、高可靠、高易用的特性。

该产品是互联网+以及融合媒体信息井喷时代下而孕育出的产品，具有超强的基因，集合了8通道视频信号切换、实时直播、视频录制、字幕和特效切换等多种功能于一体。产品可支持竖屏导播模式，可完美解决手机直播应用需求，最高支持至1080P60的画面，产品推出两款型号，独立导播外接显示设备型号，以及采用机身自带15.6寸液晶显示型号；

产品充分考虑各阶段使用者，采用单纯的操作方式，没受过专业训练的一般使用者也可轻松理解、自由运用，尤其适合自媒体个体户使用。多样性的效果模式，包含画中画及各种转场效果，可透过近乎无穷的排列组合交织出奇幻的视觉效果，让创作工具跟得上您的创意。

专为影音市场量身打造，产品还提供了内建的混音器可让麦克风、周边音效库等的输入，简易的使用方式，让网红美声可直达影音核心，RCA音源输出可供监听，或是外接扩音响使用，彻底实现多功能一体机的优势，也让您的每一次直播更加。

设备接口

| #### 视频输入接口总数 | 3G-SDI x 4、HDMI 1.4 x 2，IP流x 2 |
| --- | --- |
| #### 视频输出接口总数 | PGM-3G-SDI x 2，PGM-HDMI 1.4 x 1，MULTI-HDMI 1.4 x 1 |
| #### 音频输入接口总数 | 1组 x TRS（6.5mm接口） ；1 x 3.5mm立体声小型插孔 |
| #### 音频输出接口总数 | 1组 x TRS（6.5mm接口）；1 x 3.5mm立体声小型插孔 |
| #### 时间码接口 | 无 |
| RJ45以太网 | 2 x RJ45，以太网支持10/100/1000 BaseT，可用于流媒体直播、后台设置、软件更新 |
| 计算机接口 | 2 x USB-A 3.0 ；1x USB-A 2.0 外接U盘记录（FAT32、NTFS、exFAT） USB 4G全网通上网卡（推荐使用华为（ HUAWEI）E3372 无线上网卡） |

格式参数

| HD视频输入格式 | 576i50、 720P50、 720P60、 1080i50、 1080i59、 1080i60、 1080P25、 1080P30、1080P50、 1080P60 |
| --- | --- |
| HD视频输出格式 | PGM: 1080i50、 1080i59、 1080i60、 1080P25、 1080P30、 1080P50、 1080P60 Multiview: 1080P60 |
| 视频流媒体格式 | 1080i50、 1080i59、 1080i60、 1080P25、 1080P30、 1080P50、 1080P60 |
| Ultra HD视频格式 | N/A |
| #### 视频采样 | 4:2:2 YUV |
| 色彩精度 | 10bit |
| 色彩空间 | Rec 709 |
| 来自计算机的HDMI输入分辨率 | 1280 x 720p 50Hz、59.94Hz和60Hz 1920 x 1080p 23.98、24、25、29.97、30、50、59.94和60Hz 1920 x1080i 50和59.94Hz 60Hz |
| 色彩空间转换 | 硬件实时 |
| 本地文件播放 | 视频文件格式： MP4、 MKV；编码：H.264; 制式：标清、高清；文件名：英文）； 图片文件格式：PNG, BMP, TGA, JPG |
| 文件录制格式 | MP4 |
| 文件录制码率 | 500 kbp（约 13min/GB）— 40960kbp(约 3.4min/GB) |
| 文件录制分辨率 | 1920×1080 |

产品规格

| #### 视频系统 | #### HD |
| --- | --- |
| #### 功能按键数 | #### 33 |
| #### 监看屏幕 | #### MS-08 Pro（15.6寸） |
| #### 监视器最低分辨率要求 | #### 1920 x 1080像素 |
| #### 台标LOGO | #### 1组 |
| #### 时钟显示 | #### 支持 |
| #### 应急切换 | #### 支持 |
| #### 操作模式 | #### 横屏(16:9)、竖屏(9:16) |
| #### 字幕 | #### 横向字幕x1 ；竖向字幕x1 |
| 视频抠像 | N/A |
| 字幕机 | N/A |
| Tally | 支持 |
| 特技切换 | CUT & TAKE |
| 特技效果 | FTB, Cut, 8 Wipe with border |
| 画中画模式 | 支持 |
| 语言模式 | 简体中文、繁体中文、英文 |

音频

| 调音台 | 8通道调音台，具备8路输入。 每条通道配有可选择的开/关/恢复默认，1-6通道可进行独立增益控制 |
| --- | --- |
| 模拟输入 | 非平衡立体声，支持独立增益控制 |
| 模拟输入延迟 | 最高300ms |
| 音频输入电平范围 | -30dB~30dB |
| 音频采样率 | 48kHz |
| 音频格式 | AAC |
| 麦克风连接电源 | 1 组 TRS（6.5mm接口） ；1 x 3.5mm立体声小型插孔 |

流媒体

| 流媒体播出 | 最高可同时输出4路流媒体地址，通过以太网直接进行流媒体直播。 |
| --- | --- |
| 流媒体输出协议 | RTMP协议、RTMPS协议 |
| 流媒体播入 | 最高可同时输入2路流媒体信号 |
| 流媒体输入协议 | HTTP-TS 协议、 RTS 协议、 HLS 协议、 FLV 协议、 RTMP 协议 |
| 流媒体地址 | 最高支持24路流地址预设 |

软件更新

| 固件升级 | 使用以太网接口直接连接到Windows、Linux计算机。 |
| --- | --- |

电源

| 电源供应 | MS-08 Pro：1个外部12V/3A电源供应; |
| --- | --- |
| 功耗 | 36W |

物理规格（尺寸）

| 物理尺寸 长*宽*高（mm） | MS-08Pro ： 380*260*70 |
| --- | --- |
| 物理外形 | 1U |
| 重量 | MS-08Pro ：5.4 KG |

环境规格

| 操作温度 | 5°到40° C（41° - 104° F） |
| --- | --- |
| 存储温度 | -10°到60° C（14°到140° F） |
| 相对湿度 | 0%到90%不结露 |

保修

12个月有限制造商保修

产品图例