TCHDLive Mini Pro

4通道HDMI多格式直播切换台

- 规格

| 参数 |  |
| --- | --- |
| 视频输入 | HDMI type-A ×4 |
| 视频输出 | HDMI type-A PGM ×1 HDMI type-A Multiview ×1 USB2.0 type C ×1 (电脑推流) 可指定 HDMI 1~4, PGM，Clean PGM, PVW，彩条，多画面 |
| 音频输入 | MIC/ Line level (3.5mm立体声) ×2 |
| PC控制端口LAN | LAN×1 |
| 媒体库 | USB type-A ×1(用于导入图像和固件升级) |
| 录音口 | DB-15 ×1 |
| 电源 | DC 12V ×1 |
| 功能 |  |
| 切换 | T-Bar/AUTO/ CUT |
| 切换特效 | WIPE(9×2图案)/MIX/DIP/PATTERN/静止(冻结)/MUTE/FTB |
| 布局 | 2种风格的多画面布局（6个窗口和状态） |
| 抠像 | 上游键: Luma Key ×1/ Chroma Key ×1/ PiP ×2/ POP 下游键: DSK ×1/ Logo ×1 |
| 音频 | HDMI ×4 and MIC/ Line level ×2; 音频延迟: 0-500ms |
| 媒体 | 默认图像: 49种预设模式 本地图像：最多可导入16张图像 捕捉图像：最多可捕捉16张图像 |
| 生成器 | 图案生成器×1 颜色生成器×2 |
| 格式支持 |  |
| HDMI输入支持 | 1080p 60/ 59.94/ 50/ 30/ 29.97/ 25/ 24/ 23.98 1080i 50/ 59.94/ 60 720p 60/ 59.94 /50/ 30/ 29.97/ 25/ 24/ 23.98 576i 50, 576p 50, 480p 59.94/ 60, 480i 59.94/ 60 |
| HDMI PGM 输出 | 1080p 60/ 59.94/ 50/ 48/ 47.95/ 30/ 29.97/ 25/ 24/ 23.98; 1080i 60/ 59.94/ 50 |
| HDMI Multiview 输出 | 1080p 60/ 59.94/ 50/ 48/ 47.95/ 30/ 29.97/ 25/ 24/ 23.98; 1080i 60/ 59.94/ 50 |
| HDMI 色彩空间 | RGB/ YUV |
| USB 采集输出 | MJPG, Up to 1080p 60 |
| 媒体库支持格式 | USB disk format support: FAT32, Ext3, Ext4, up to 256GB Image format support: png, bmp, jpg, gif, jpeg, ppm, pbm, tif, jps, tga Logo format support: png, bmp, jpg, gif, jpeg, ppm, pbm, tif, jps, tga Logo size support: 10×10 pixel to 600×600 pixel |
| 其他 |  |
| 电源 | 宽压: 7~24V; 电源:12W (12V 1A) |
| 尺寸 (LWD) | 244.5 × 143.2 × 44.5mm |
| 重量 | 净重: 1030g; 毛重: 1500g |
| 温度 | 工作温度: -20℃~60℃, 存储温度: -30℃~70℃ |
| 配件 | 变压器(12V 2A)×1；USB线(A转C)×1；Tally接口(DB-15)×1 |

- 前面板

| 1 | 电源 | 按电源键启动设备；按3秒关闭系统。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | PGM:1-4 | 选择PGM的信号源 PATTERN用于将预设的图案设置为PGM，STILL用于冻结输入源 注：用户可设置不同的Pattern，包括黑色/色条/颜色1/颜色2/HDMI In1/HDMI In2/HDMI In3/HDMI In4/图像。 具体设置请参阅第13.1点 |
| 3 | PVW:1-4 | 选择预览的信号源 PATTERN用于将预设的图案设置为PVW，STILL 用于输入源的静止帧。 PATTERN操作参见13.1 , STILL操作参见7.2 |
| 4 | AUDIO | 用户可以在此区域配置各通道的音频，包括AFV或音频混合模式、音频选择、调节音量+&音量-。 |
| 5 | DSK | DSK：启用下游键 ON AIR：运行下游键，使其处于直播中 |
| 6 | CHROMA KEY LUMA KEY | CHROMA:启用色度键 LUMA: 启用亮度键 PIP1/PIP2：启用两组画中画。大小和位置可以通过菜单设置 LOGO：从U盘中添加logo，启用logo叠加 ON AIR：在空气中制作相应的Chroma/Luma/PIP/Logo |
| 7 | MV | MV：在多画面和配置的多画面之间快速切换。 具体设置参见第11.2点 |
| 8 | Transition Effects | WIPE；INV；MIX；DIP |
| 9 | MENU | MENU：控制菜单，配置不同的参数 |
| 10 | CUT/ AUTO | CUT: 在节目和预览之间进行简单的即时切换 AUTO：在节目和预览之间进行自动切换 |
| 11 | T-Bar | 通过T-Bar切换PVW和PGM |
| 12 | MUTE/ FTB | MUTE：静音 FTB：黑场，用于应急 |
| 13 | SPEED | SPEED1-2: 控制转场速度，速度可在菜单上配置 |