TCHD - 810HD Pro便携式导播切换台

天创恒达数字视频技术开发(北京)有限公司

TCHD Digital Video Technology ( Beijing ) Co., Ltd.

TCHD-810HD Pro导播切换台是一款结构紧凑型切换台，功能强大，性能稳定，操作简单方便无需专业知识即可进行视频切换和音频混合。本机还附有实时发布功能，文件播放功能。可应用于多种活动场所、淘宝直播、视频制作等。

接口布局

接口说明

- HDMI-IN（1-4）：HDMI接口

说明：对应信号状态可在web【状态显示】中查看。

设备支持输入：576i50、720P50、720P60、1080i50、1080i59、1080i60、1080P25、1080P30、1080P50、1080P60

- PGM-HDMI：HDMI PGM输出接口

说明： PGM-HDMI输出信号制式可通过web【应用设置】调节（1080i、1080P）标清输入会上变换为高清输出。

设备支持输出：1080i50、1080i59、1080i60、1080P25、1080P30、1080P50、					  1080P60

- MULTI VIEW：多画面输出接口

说明：MULTI VIEW多画面输出制式固定为：1080P60；用于监看输入输出状态。

- AUDIO：模拟音频信号

  - IN：模拟双声道音频输入接口

  - OUT：模拟双声道音频输入接口

- USB3.0：存储/播放接口，USB3.0

  - 支持文件播放：（格式：MP4、MKV；制式：标清、高清；文件名：英文名）；

  - PGM录制：（格式：MP4）

  - 无线4G上网

- RJ45：播放/存储/管理

  - RJ45：网络管理/输入/输出流接口，千兆网口（1000Mb），默认IP：172.16.161.106

说明：RJ45网口同时支持2路拉流（对应通道5、6）和4路直播推流，拉流兼容HTTP-TS协议、RTS协议、HLS协议、FLV协议、RTMP协议，推流支持RTMP协议；网口指示灯闪烁，且多画面显示：“NET :Internet”表示连接网络成功，可进行拉流或直播推流。

- RST：复位按钮（恢复出厂设置）

说明：长按复位按键10s后松开，设备断电重启后设备恢复出厂设置。

（系统复位不会进行数据保存，请谨慎操作！）

技术参数

| 图像幅面 | 竖屏：9：16；横屏：16：9 |
| --- | --- |
| 信号系统 | 1080P60/59/50/30/25 1080I60/59/50/30/25 |
| 信号制式 | PAL/NTFS |
| 音频增益 | 手动，音量可调 |
| 音频延时 | 手动，延时可调 |
| 预设 | 拉流地址预设可设24个，推流地址可以预设4个 |
| 码率 | 录制、推流码率可调 |
| 视频输出ＨＤ | HDMI/3G-SDI/USB2.0/USB3.0/TALLY |
| 电源要求 | 12V |
| 功耗 | 最大15W |
| 操作温度 | -20～40℃ |
| 存放温度 | -20～60℃ |
| 尺寸 | 360mm（长）X180mm（宽）X53mm（高） |
| 重量 | 2KG |
| 产品颜色 | 磨砂黑/玫瑰红 |
| 控制协议 |  |
| 软件系统 | 嵌入式Linux |
| 网管 | Web |