TCHD-860H视频切换台

TCHD-860H切换台产品主要针对视音频行业的中小演播室视频切换台应用。目标客户为广播电视台、政府机关、军队、学校、商业企业、传媒公司等。

该产品是互联网+以及融合媒体信息井喷时代下而孕育出的产品，具有超强的基因，集合了10通道视频信号切换、实时直播、视频录制、字幕和特效切换等多种功能于一体。产品轻巧便携，可在多种环境下运行，其独有的竖屏导播模式，可完美解决手机直播应用需求，最高支持至1080P60的画面；

产品充分考虑各阶段使用者，采用单纯的操作方式，没受过专业训练的一般使用者也可轻松理解、自由运用，尤其适合自媒体个体户使用。多样性的效果模式，包含画中画及各种转场效果，可透过近乎无穷的排列组合交织出奇幻的视觉效果，让创作工具跟得上您的创意。

专为影音市场量身打造，产品还提供了内建的混音器可让麦克风、周边音效库等的输入，简易的使用方式，让网红美声可直达影音核心，RCA音源输出可供监听，或是外接扩音响使用，彻底实现多功能一体机的优势，也让您的每一次直播更加高效完美。

TCHD-860H视频切换台

设备接口

| #### 视频输入接口 | 8路A类HDMI 1.4 可配置背景输入（亮键） |
| --- | --- |
| #### 视频输出接口 | 2路A类HDMI 1.4（1路PGM输出，1路MULTI-HDMI 输出） |
| #### UVC输出接口 | USB3.0 |
| #### 音频输入接口 | 1组平衡模拟 TRS6.5mm |
| #### 音频输出接口 | 1x3.5mm立体声小型插孔 |
| #### 时间码接口 | 无 |
| RJ45以太网 | RJ45x1以太网支持10/100/1000 BaseT，可用于流媒体直播、后台设置、软件更新 |
| 计算机接口 | 2xUSB-A 3.0 |

格式参数

| HDMI输入格式 | 720p50、720p60 1080p23.97、1080p25、1080p30、1080p50、1080p60、 1080i50、1080i60 |
| --- | --- |
| HD视频输出格式 | PGM：1080p25、1080p30、1080p50、1080p60、1080I50、1080I60 Multiview:1080P60 |
| Ultra HD视频格式 | N/A |
| #### 视频采样 | 4:2:0 YUV |
| 色彩精度 | 8bit |
| 色彩空间 | Rec 709 |
| 来自计算机的HDMI输入分辨率 | 1280x720p 50Hz/60Hz 1920x1080p 25/30/50/60Hz 1920x1080i 50/60Hz |
| 色彩空间转换 | 硬件实时 |
| 本地文件播放 | 视频文件格式：MP4、MKV（编码：H.264; 制式：标清、高清） |
| 文件录制格式 | MP4 |
| 文件录制码率 | PGM：1Mbps~20Mbps 通道：1Mbps~8Mbps |
| 文件录制分辨率 | 1920×1080、1280×720 |
| 分段录制 | 支持 |

产品规格

| #### 视频系统 | #### HD |
| --- | --- |
| #### 监看屏幕 | #### 外接 |
| #### 监视器最低分辨率要求 | #### 1920x1080 |
| #### 亮键功能 | #### 支持 |
| #### 自定义通道 | #### 支持 |
| #### 台标/字幕 | #### 6组固定字幕导入方式 |
| #### 时钟显示 | #### 支持 |
| #### 应急切换 | #### 支持 |
| #### 操作模式 | #### 横屏(16:9)、竖屏(9:16) |
| 视频抠像 | 支持 |
| Tally | 支持 |
| 特技切换 | 支持 |
| 画中画模式 | 支持 |
| 语言模式 | 简体中文、繁体中文、英文 |

音频

| 调音台 | 10通道调音台，每条通道可进行独立增减溢控制 |
| --- | --- |
| 模拟输入 | 平衡立体声，支持独立增益控制 |
| 模拟输入延迟 | 最高300ms |
| 音频输入电平范围 | -80dB~20dB |
| 音频采样率 | 48kHz |
| 音频格式 | AAC |

流媒体

| 流媒体播出 | 最高可同时输出5路流，支持4路流地址自定义。 |
| --- | --- |
| 流媒体输出协议 | RTMP/RTSP/HLS/FLV/UDP/NVI协议 |
| 流媒体播入 | 最高可同时输入8路流媒体信号 |
| 流媒体输入协议 | 支持RTMP/RTSP/RTMPS/HLS/FLV/UDP/NVI/NDI协议 |

软件更新

| 固件升级 | 接入U盘操作升级 |
| --- | --- |

电源

| 电源供应 | 外部12V 3A电源供应 |
| --- | --- |
| 功耗 | 36W |

环境规格

| 操作温度 | 5℃到40℃（41℉~104℉） |
| --- | --- |
| 存储温度 | -10℃到60℃（14℉~140℉） |
| 相对湿度 | 0%到90%不结露 |

装箱配置

外部12V DC电源适配器；USB3.0连接线；

保修卡

保修

12个月有限制造商保修

尺寸

| 机身尺寸 | 361*226*50mm |
| --- | --- |