# TC-HDMI to SDI-S

## 4.1   主功能

l SDI 支持高清格式：

720p50 和 60

1080i50 和 60

1080p24、 25、 30、 50 和 60

l SDI 支持 525i 和 625i SD D1 格式

l 自动 3G/ HD/SD-SDI 检测

l 一个 HDMI 输入源可同时分割为两个 3G-SDI 显示器

l 帧速率转换(1.000/1.001)

l 外部按钮配置

l 可使用集成 USB 端口现场升级固件

l 转换器即插即用

l 支持 VESA 模式

## 4.2   前面板

| NO | 组件 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SD输出端口 | 从您的SDI显示设备插入这些端口(直通) |
| 2 | LED 指示灯 | LED指示输出格式 (标清/高清/3G/HDCP) |
| 3 | 模式按钮 | 选择格式/电视墙/电视比例 |

## 4.3   后面板

| NO | 组件 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源接口 | 将电源适配器插入这里 |
| 2 | HDMI输入接口 | 从HDMI源插入以下端口 |
| 3 | 电源/锁定LED | 该LED指示信号指示 |

## 4.4   侧边面板

| NO | 组件 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | USB 连接器 | 通过 PC 升级固件/控制盒 |

### 4.5.6   恢复出厂设置:

按住所有按钮（1、2 和3） ，直到硬件重置为默认设置。

## 4.6   安装

TC-HDMI to SDI-S 安装步骤如下:

l 断开+12 直流适配器到转换器；

l 连接视频源（ HDMI）到 HDMI 连接器；

l 将 SDI 设备连接到 b nc 连接器；

l 将 +12DC 适配器连接到转换器上。

## 4.7   规格参数

| 描述 | TC-HDMI to SDI-S |
| --- | --- |
| SDI 格式 | SD-SDI 、 HD-SDI 和 3 G-SDI |
| SDI 转换速率 | 2.970Gb/s、 1.485Gb/s 和 270Mb/s |
| 音频支持 | 立体声双声道 |
| 音频样本 | 自动 Ra 采样至 48Khz(立体声) |
| 同轴电缆类型 | RG6/RG59(75Ω) |
| 电缆均衡 | 3G: 120m of RG6/ 100m of RG59 HD: 200m of RG6/ 140m of RG59 SD: 400m of RG6/ 280m of RG59 *1RG6 CANARE L-5CFB 电缆/RG59:Belden 9275 电缆 *2 电缆长度性能 ：取决于 SDI 信号和电缆质量 |
| 固件更新 | 通过 Mini-USB |
| 输入 | 1 × HDMI |
| 输出 | 2 × B NC [SDI] |
| BNC 连接器 | 3G 75 Ω互锁插座 |
| HDMI 连接器 | 类型 A[19 针母头] |
| USB 连接器 | 迷你 USB |

| 底部 | 输出格式/电视墙/电视比例 |
| --- | --- |
| 壳体 | SECC |
| 尺寸 | 长： 104mm x 宽 ：63.3mm x 高 ：26mm |
| 电源 | 电源适配器：AC 100~240V / DC ( +6~15V) |
| 操作温度 | 0~50℃[32~114°F] |
| 存储温度 | -20~ +60℃ |

支持CEA-861/VESA格式:

| 720x480i60 | 720x576i50 | 720x480 p60 | 720x576 p50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1280x720p60 | 1280x720p50 | 1920x1080i60 | 1920x1080i50 |
| 1920x1080p24 | 1920x1080p25 | 1920x1080p30 | 1920x1080p60 |
| 1920x1080p50 |  |  |  |
| 640x350p85 | 640x400p85 | 720x400p85 | 640x480p60 |
| 640x480p72 | 640x480p75 | 640x480p85 | 800x600p56 |
| 800x600p60 | 800x600p72 | 800x600p75 | 800x600p85 |
| 848x480p60 | 1024x768p50 | 1024x768p59 | 1024x768p60 |
| 1024x768p70 | 1024x768p75 | 1024x768p85 | 1152x864p70 |
| 1152x864p75 | 1280x768pRB | 1280x768p60 | 1280x768p75 |
| 1280x768p85 | 1280x800p60 | 1280x800p75 | 1280x800p85 |
| 1280x960p60 | 1280x960p75 | 1280x960p85 | 1280x1024p60 |
| 1280x1024p75 | 1280x1024p85 | 1360x768p60 | 1366x768p50 |
| 1366x768p60 | 1400x1050p50 | 1400x1050p59 | 1400x1050p60 |
| 1400x1050p75 | 1440x900p60 | 1440x900p75 | 1440x900p85 |
| 1600x1200p50 | 1600x1200p59 | 1600x1200p60 | 1600x1200pRB |
| 1680x1050pRB | 1680x1050p60 | 1920x1200pRB | 2048x1052p60 |
| 2048x1080p50 | 2048x1080p59 | 2048x1080p60 |  |