SDI2HDMI-S BOX

Ver. 1.6

前面板

1

2

| NO | 组件 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SDI 输出端口 | 从您的 SDI 显示设备插入这些端口（环出） |
| 2 | HDMI 输出端口 | 从您的 HDMI 显示设备插入这些端口 |

2

1

3

4

后面板

| NO | 组件 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源插孔 | 电源适配器插入此处。 |
| 2 | LED 指示灯 | LED 指示输入/输出格式。 |
| 3 | 模式按钮 | 选择格式/缩放功能。 |
| 4 | SDI 输入端口 | 从您的 SDI 源插入这些端口。 |

1

侧面板

| NO | 组件 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | USB 连接器 | 通过 PC 升级固件/控制盒 |

规格

| 描述 |  |
| --- | --- |
| 支持视频分辨率 | SD – 720 x 480 i / 720 x 576 i HD– 1280 x 720 24p/23.97p/25p/30p/29.97p 1280 x 720 50p/60p/59.94p 1920 x 1080 50i/60i/59.94i 1920 x 1080 24p/23.97p/25p/30p/29.97p 3G– 1920 x 1080 50p/60p/59.94p |
| HDMI 输出格式 | CEA861: 720x480 60i/60p/59.94i/59.97p 720x576 50i/50p 1280x720 50p/60p/59.94p 1920x1080 50i/60i/59.94i 1920x1080 50p/60p/59.94p/ 1920x1080 24p/25p/30p/23.97p/29.97p VESA: 1920x1080p60/1680x1200p60/1600x1200p60 1440x900p60/1400x1050p60/1366x768p60 1280x1024p60/1280x848p60/1024x768p60 800x600p60 |
| 重时钟功能 | 是（默认） |
| 同轴电缆类型 | RG6/RG59(75Ω) |
| 电缆均衡 | 3G: 120m of RG6/ 100m of RG59 HD: 200m of RG6/ 140m of RG59 SD: 400m of RG6/ 280m of RG59 *1 RG6: CANARE L-5CFB 电缆 / RG59: Belden 9275 电缆 *2 电缆长度性能：取决于SDI 信号和电缆质量 |
| 固件更新 | 通过 USB |
| 输入 | 1 x BNCs [SDI] |
| 输出 | - x HDMI - x SDI |
| BNC 连接器 | 3G 75 Ω 锁定插座 |
| HDMI 连接器 | TYPE A [19-针母头] |

| 按钮 | 格式切换/电视墙 |
| --- | --- |
| 外壳 | SECC |
| 尺寸 | 长度:104mm x 宽度:63.3mm x 高度:26mm |
| 电源 | 电源适配器：AC 100 ~ 240 V/DC (+6 ~ 15 V) |
| 工作温度 | 0~50°C[32~114°F] |
| 存储温度 | -20~+60°C |