TC-Multi to SDVoE Pro 4K

用户手册

目录

1. FEATURE	3

2. PANEL	4

2.1. Front Panel	4

2.2. Rear Panel	4

3. Control	5

4. SPECIFICATION	6

5. FIRMWARE UPLOAD	8

5.1. Firmware Upgrade	8

6. Version	10

6.1. V1.00	10

t1.特点

多对SDVoE-Pro 4K转换器

显示端口多流传输（MST）/单流传输（SST）支持

支持DVI双链路（DVI-DL）

多标准支持（12G/6G/3G/HD/SD-SDI）

•SDI支持单链路/双链路/四链路

支持四路2采样交叉（2SI）输入

自动源格式检测

用于连接PC的1个USB接口

用于视频和控制的2个RJ45连接器

PANEL

| 前面板 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LED | Display | Control wheel |
| Front Panel |  |  |  |

| 后面板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | USB (For PC) | RJ45 100M | SDVoE signal out |  |  |  |
| DP MST in | HDMI2.0 in | 12G/DL6G/QL3G SDI in | DVI-DL in |  | HDMI2.0 out | 12G-SDI out*2 | FW up- date | DC in |
| Rear Panel |  |  |  |  |  |  |  |  |

连接PC（USB B型接口）和SDVoE到HDMI2.0-S Pro 4K后，用户可以通过键盘/鼠标（在SDVoE到HDMI2.0-S Pro 4K上）控制PC。

Control

用户可以使用控制盘控制Multi-to-SDVoE Pro 4K，按下控制盘并旋转选择愿意使用的界面，也可以查看前面板显示，查看Multi-to-SDVoE Pro 4K的状态。

| DP MST | HDMI2.0 | SDI | DVI-DL |
| --- | --- | --- | --- |

当信号已选定时，信息将如下所示。

输入：输入信号状态

来源：选定来源

类型：颜色格式

固件版本

SPECIFICATION

| SUPPORT STANDARD |  |
| --- | --- |
| Support Video Resolution | SDI（已转换，对于SDI输出，请提供以下支持的分辨率） •12G-SDI 在60/50fps时4096x2160p 在60/50fps时为3840x2160p 6G-SDI 在30/25/24fps时4096x2160p 在30/25/24fps时为3840x2160p 3G-SDI 1920×1080p@60/50fps 高清SDI 1920×1080p，每秒30/25/24帧 1920×1080i@60/50fps 在60/50fps时为1280×720p HDMI（转换） 作为输入格式 |
| Audio Input Format | HDMI/DP:8通道，24位，48KHz SDI:8通道，24位，48KHz |
| Audio Output Format | HDMI:8通道，24位，48KHz SDI:8通道，24位，48KHz |
| SUPPORT CONNECTOR |  |
| Input | 视频 •HDMI 2.0×1 DP1.2×1 DVI-DL×1型 •SDI单链路 ·12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI •SDI双链路 ·6G-SDI×2，3G-SDI×2 •SDI四链（仅2-SI） 3G-SDI×4、HD-SDI×4 |
| Output | 转换的视频 l 12G-SDI×2 HDMI 2.0×1 |
| HDMI Connector | A型[19针内螺纹] |

| ENVIRONMENT LIMITATION |  |
| --- | --- |
| Housing | SECC |
| Dimension |  |
| Power Source | 电源适配器：AC 100~240 V/DC（+12 V） |
| Operation Temperature | 0~50°C [32~114°F] |
| Storage Temperature | -20~+60°C |

FIRMWARE UPLOAD

Firmware is upgradable in the field using the integrated USB port

Firmware Upgrade

Open Upload Firmware Program tools.exe and connect box to PC by USB Cable.

Plug and un-plug “DC adapter” to power on/off the converter box (the connection check status will be changed to “Connect”)

Plug and un-plug “DC adapter” again (the connection check status will be changed to “Connected”) and Please click the Open File button to select the firmware bin file.

Please click “Start’ Button to proceed with new firmware programming.The PASS message will appear when the procedures finished.

Close Upload Firmware Program tools

Version

V1.00

Initial version